SPECYFIKACJA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KOD CPV : 45110000-1

Inwestycja: rozbiórka garaży murowanych

Lokalizacja: ul. Czecha 3 i 6 w Katowicach

SPIS  TREŚCI :

- WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robót objętych ST

1.4 Określenia podstawowe

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

2.MATERIAŁY

3.SPRZĘT

4.TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBÓT

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.OBMIAR ROBÓT

8.ODBIÓR ROBÓT

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.UWAGI SZCZEGÓLOWE

11.PRZEPISY ZWIĄZANE

- WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z rozbiórką , wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych

i wykończeniowych:

Garażu murowanego  przy ul. Czecha 3 i 6 w  Katowicach , działka nr 111 i 112 , obręb Bogucice-Zawodzie w Katowicach .

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych.

Należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST.

Zakres robót:

- całkowita rozbiórka obiektu z uporządkowaniem terenu,

-  wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki na odległość do 15km,

opłata za przyjęcie gruzu  na wysypisko,

opłata za przyjęcie i utylizację odpadów niebezpiecznych /papa asfaltowa/,

-  naprawa  ewentualnych szkód  w obiektach sąsiadujących powstałych w wyniku

wykonywania robót budowlanych,

-  doprowadzenie terenu po rozbiórce do parametrów właściwych podwórzu

gospodarczemu.

Zakres robót obejmuje ponadto :

-  przygotowanie i demontaż zaplecza i konstrukcji pomocniczych  do wykonania robót

rozbiórkowych,.

1.3.1  Rozbiórka pokrycia  dachu:

Technologia wykonania rozbiórki: ręczna .

1.3. 2 Rozbiórka konstrukcji drewnianej  więźby dachowej prostej:

Technologia wykonania  rozbiórki: ręczna.

Drewno  z rozbiórki konstrukcji dachowej  z przeznaczeniem na drewno opałowe.

    - Rozbiórka ścian z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej oraz ścian z łat i rygli wypełnionych płytą Suprema :

Technologia wykonania  rozbiórki: przy użyciu sprzętu mechanicznego i ręczna.

1.3.4  Rozbiórka  posadzek  cementowych oraz fundamentów:

Technologia wykonania: ręczna lub mechaniczna.

    - Załadunek i transport  materiałów  pochodzących z rozbiórki:

Przewidywana odległość wywozu  15km.

Koszt transportu  na dalszą odległość  ponosi Wykonawca.

1.3.6  Pakowanie i wywóz odpadów  papy:

Utylizacji  na składowisko odpadów niebezpiecznych.

1.4. Określenia podstawowe :

Ilekroć w ST jest mowa o :

Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego  w określonym

miejscu, a także  odbudowę , rozbudowę , nadbudowę  obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę , a także prace polegające

na  przebudowie , montażu, remoncie  lub rozbiórce  obiektu budowlanego.

Remoncie – należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie

budowlanym robót budowlanych  polegających na odtworzeniu  stanu pierwotnego, a nie

stanowiących bieżącej konserwacji.

Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń , w której  prowadzone są  roboty

budowlane  wraz z  przestrzenią  zajmowana  przez  urządzenia  zaplecza budowy.

Dokumentacji  budowy – należy przez to rozumieć z pozwolenie na budowę wraz

z załączonym projektem  budowlanym ( lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do

wykonania robót rozbiórkowych ) dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych

i końcowych, w miarę potrzeby  rysunki służące  realizacji robót budowlanych , książkę

obmiarów.

Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona  przez Zamawiającego , upoważniona  do

nadzoru nad realizacją robót i do występowania  w jego imieniu  w sprawach realizacji

umowy. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę

jakości i ilości wykonanych robót , bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót

zakrywanych  i  zanikających , jak również przy odbiorze końcowym robót.

Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania  robotami i do występowania  w jego imieniu w sprawach realizacji  umowy,

ponosząca ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną budowę.

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy  przez

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej  dotyczące sposobu realizacji robót lub innych

spraw związanych  z prowadzeniem budowy.

Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych

w kolejności technologicznej ich wykonania , ze szczegółowym opisem lub wskazaniem

podstaw ustalających ich szczegółowy opis, oraz wskazanie SST z wyliczeniem i

zestawieniem jednostek  przedmiarowych  robót podstawowych.

Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia  podane w normach,

aprobatach technicznych i SST.

Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące  bezpieczeństwa, zdrowia

i pewnych  innych aspektów  interesu wspólnego, jakie mają  spełniać roboty budowlane.

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów , usług i robót

budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące  robót.

Realizacja robót budowlanych  nastąpi  na podstawie  przedmiaru robót oraz

SST w których  to dokumentach określono zakres i technologię ich wykonania.

Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny  za jakość  ich wykonania  oraz  za ich

zgodność z Przedmiarem Robót, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

    - Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie  określonym  w umowie przekaże  Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi, jeden egzemplarz  Przedmiaru Robót i jeden komplet ST.

    - Dokumentacja

Wykonawca zobowiązany jest  w cenie  umowy  opracować dokumentację :

1/  program zapewnienia  bezpieczeństwa  w trakcie prowadzonych robót

2/  Projekt organizacji i harmonogram Robót

1.5.3    Zabezpieczenie  Terenu Budowy

Wykonawca  jest zobowiązany  do zabezpieczenia  Terenu Budowy w okresie  trwania

realizacji  budowy, aż  do zakończenia  i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające , w

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie

inne środki niezbędne  do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie

podlega  odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.4   Ochrona  przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca

będzie utrzymywać sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przez  odpowiednie

przepisy,  w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone  przed  dostępem osób trzecich. Wykonawca  będzie odpowiedzialny za

wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót, albo

przez personel Wykonawcy.

1.5.5    Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronne instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi ,kable itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz, będących

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji  dostarczonych  mu przez

Zamawiającego  w ramach  planu  ich lokalizacji. Wykonawca  zapewni właściwe

oznaczenie i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie

trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie

rezerwę czasowa  dla  wszelkiego rodzaju Robót, które mają  być wykonane w zakresie

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych  na Terenie Budowy  i powiadomić

Inspektora Nadzoru  i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie

powiadomi  Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze  oraz będzie  z nimi

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania

uszkodzenia instalacji na powierzchni  ziemi i urządzeń podziemnych.

2.  MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI

Nie przewidywany jest odzysk materiałów z rozbiórki.

3.  SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu  na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót

powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy  i odpowiadać  pod względem typów  i ilości

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót  zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru ; łomy , kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do

metalu i drewna, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne, liny stalowe, sprzęt

mechaniczny: ciągnik, koparka,  zestawy spawalnicze. Nakłady pracy sprzętu uwzględniają

czas zatrudnienia ( pracy  wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania

określonej czynności lub roboty.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  tylko takich środków transportu, które  nie

wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót  zgodnie

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym

umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych umową na osie

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg  publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca  będzie

usuwać na bieżąco , na własny koszt ,wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz  dojazdach  do Terenu Budowy.

Samochody  samowyładowcze:

odwiezienie drewna ,gruzu na odpowiednie składowiska. Przewożone ładunki

zabezpieczyć przed  spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie odpadów niebezpiecznych

specjalnie do tego celu przystosowanymi środkami transportowymi.

5.  WYKONANIE  ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją  projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  musi posiadać  odpowiednie  uprawnienia  i zezwolenie na prowadzenie

robót  związanych z rozbiórką  budynków  i utylizacją  odpadów  szkodliwych  lub

umowa z wyspecjalizowana firmą.

W czasie trwania robót  gruz z rozbiórki oraz inne odpady należy poddać utylizacji -

wymagane dokumenty odbiorowe ; materiały bardzo szkodliwe  dla środowiska –

papa  wymagane dokumenty utylizacyjne  od wyspecjalizowanych firm;

Po rozbiórce  Wykonawca jest   zobowiązany  zlecić   na   własny   koszt   wykonanie

operatu geodezyjnego powykonawczego oraz dokonać   aktualizacji mapy zasadniczej

5.1.  Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić  i oznakować zgodnie

z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego – strefy niebezpieczne.

5.2.  Prace rozbiórkowe  wykonywać ręcznie  zgodnie z programem wykonania robót.

5.3.  Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów BHP

i wykonać stosowne zabezpieczenia.

  - Po wykonaniu robót rozbiórkowych zgodnie z zakresem określonym w pkt. 1.2 ST

teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

5.5   W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu

właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo

pracy  oraz przy uwzględnieniu wykonania  wszystkich czynności i nakładów

niezbędnych  do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych.

5.6  Nakłady obejmują czynności podstawowe jak również  następujące czynności

pomocnicze:

-  przygotowanie stanowiska roboczego,

-  segregowanie, sortowanie i układanie  materiałów  i urządzeń uzyskanych z rozbiórki

elementów budynku oraz rusztowań,  pomostów, stemplowań   i.t.p. w obrębie  strefy

obiektu rozbieranego,

-  obsługa sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

-  utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów  samochodowych

w celu wywiezienia ze strefy  przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych

z rozbiórki, rusztowań, stemplowań  itp.,

-  zabezpieczenie otoczenia przed pyłem i hałasem (wymagane zraszacze wodne),

-  utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,

-  wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

-  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół

bezpośredniej strefy  przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki.

6.  KONTROLA   JAKOŚCI

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki

Sprawdzeniu braku zagrożeń  na miejscu.

7.  ODBIÓR ROBÓT

Celem  odbioru jest sprawdzenie zgodności  wykonania robót z umową, ocena  ilości

i jakości wykonanych robót  wchodzących  w zakres  zadania oraz  końcowe rozliczenie

finansowe.

7.1 Dokumenty wymagane przy odbiorze :

-  zgłoszenie wykonawcy zakończenia robót,

-  inwentaryzacja geodezyjna  powykonawcza– aktualizacja mapy podstawowej,

7.2 Tok postępowania przy odbiorze

Wszystkie roboty objęte SST podlegają  zasadom odbioru robót zanikających. Odbioru

końcowego dokonuje  komisja powołana  przez Zamawiającego. Jakość zakończonych

robót komisja stwierdza na podstawie  oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny

wizualnej.

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją i zakresem ich wykonania.

Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega  od wymaganej dokumentacji

i zakresu ich wykonania, to roboty wyłącza  z odbioru.

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.

9. UWAGI  SZCZEGÓŁOWE

Materiały  uzyskane w wyniku rozbiórki obiektu  wykonawca może zagospodarowywać dla

celów własnych i zapłaci Zamawiającemu kwotę  określoną  w umowie.

Wytyczne ukształtowania i zagospodarowania terenu po zakończeniu rozbiórek.

Teren po wykonanej rozbiórce należy zasypać piaskiem i zagęścić.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1 Ustawy :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych

Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - O dozorze technicznym

Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo Ochrony Środowiska

10.2 Rozporządzenia :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie

warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu

użytkowania obiektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej  z dnia 26 września 1997r. -

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas  wykonywania robót budowlanych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004r. - w sprawie

szczegółowego zakresu i formy sporządzania dokumentacji projektowej ,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz

programu funkcjonalno - użytkowego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 14 sierpnia 1998r. W sprawie

sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów

zawierających azbest ( Dz. U Nr 138 poz. 895)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

Arkady   Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ITB Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Verlag Dashofer

Warszawa 2004

Dokumentacja i specyfikacje  w zamówieniach publicznych, IPB Warszawa 2005

Sporządził  :

Zdzisław  SKOMRO

listopad 2015r.