SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-00.00 – Wymagania ogólne

L. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem Pokrycia dachu i kominów oraz częściowej wymianie stropu na strychu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym                                   w Katowicach ul. Gnieźnieńskiej 4

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót z związanych z remontem Pokrycia dachu i kominów oraz częściowej wymianie stropu na strychu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Katowicach ul. Gnieźnieńskiej 4 wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robót oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robót budowlanych :

-rozbiórka pokrycia dachowego z papy ,

-rozbiórka obróbek blacharskich (rury spustowe, rynny, kołnierze, gzymsy itp.),

- krycie dachu budynku papą,

1.2 Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją i  umową.

- stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego odbioru.

- chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony

p. poż.

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. MATERIAŁY

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła.

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4.  TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności:

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBÓT

Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą przedstawione w kosztorysie powykonawczym i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju robót  jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach

Nakładów Pracy (KNR) .

8. ODBIÓR ROBÓT

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

a) odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Dotyczy to robót związanych z remontem pokrycia dachu i kominów oraz częściowej wymianie stropu na strychu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Katowicach ul. Gnieźnieńskiej 4

z przygotowaniem podłoża pod pokrycie dachu i remont kominów oraz częściowej wymianie stropu na strychu w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym  w Katowicach ul. Gnieźnieńskiej 4

b) odbiór końcowy

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.

Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze  robót .

Ceny jednostkowe robót będą  obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami wg stawki i wskaźników narzutów skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami wg stawek i wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robót nie jest wiążąca. Przy wycenie robót Wykonawca jest zobowiązany kierować się wytycznymi STWiORB i wizytą na placu przyszłej budowy w celu zbadania dokładnego zakresu robót.

W sytuacji zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej konieczności wykonania robót nie objętych dokumentami umowy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (roboty dodatkowe) Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie powyższych robót w ramach zamówienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania zamówienia dodatkowego na podstawie odrębnego zlecenia.

Podstawą kalkulacji robót dodatkowych i zamiennych jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania zamówienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy.

Podstawa płatności za roboty dodatkowe i zamienne będzie kosztorys powykonawczy tych robót, sporządzony w oparciu o dokumenty protokółów konieczności, skalkulowany wg zasad określonych wyżej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Dla robót niewystępujących w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskaźniki narzutów Kp i Z nie wyższe niż średnie wartości dla robót remontowych dla regionu górnośląskiego publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale składania oferty podstawowej. W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta (dostawcy) na wbudowaną ilość materiału.

Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał dokumentu zwróci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, że materiał został zakupiony dla wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

KATEGORIA – ROBOTY REMONTOWE POKRYĆ DACHOWYCH

KOD CPV: 45453000-7

I. Część ogólna.

1. Nazwa zadania: Remonty drobne, bieżące dachów

2. Dane dotyczące placu budowy oraz organizacji robót.

Dach i strop zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Gnieźnieńska 4

Teren nie jest ogrodzony. Budynek w trakcie prowadzenia prac będzie użytkowany.

3. Zakres robót remontowo budowlanych:

budowlane

4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe – zabezpieczenie podwórka przed upadkiem materiałów budowlanych lub rozbiórkowych. Zajęcie pasa chodnika należy uzgodnić z MZUM Katowice ul. Kantorówny 2a, a koszty zajęcia ująć w kosztach pośrednich.

5. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy.

II. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych.

1. Wszystkie materiały budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszą

spełniać wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04. (Dz. U nr 92 poz.

881).

2. Uwzględnić technologię wykonywania robót w obiektach czynnych; zasiedlonych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostarczenia materiałów budowlanych o parametrach jakościowych, które pozwolą na spełnienie wymogów określonych w punkcie II i V niniejszej specyfikacji. Wbudowanie lub zamontowanie materiałów o niewłaściwej jakości będzie skutkować koniecznością ich wymiany na koszt wykonawcy.

III. Wymagania dotyczące maszyn i sprzętu.

1. Używane w trakcie prac narzędzia muszą być sprawne i spełniać wymogi przepisów bhp.

2. Stosowane elektronarzędzia muszą mieć moc dostosowaną do istniejących

zabezpieczeń  elektrycznych.

3. Atesty i certyfikaty na stosowane rusztowania,

IV. Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykorzystywane środki transportowe muszą posiadać gabaryty dostosowane do

wielkości powierzchni manewrowych, aby nie uszkodzić istniejących budynków

i budowli. W przypadku wystąpienia, ww. uszkodzeń, wykonawca usunie je na własny

koszt.

V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz przepisami bhp. Wykonawcę bezwzględnie obowiązuje posiadanie i korzystanie

przez wszystkich wykonujących prace na wysokości z indywidualnych zabezpieczeń

przed upadkiem. Pracownicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie

dopuszczające do prac na wysokości a sprzęt niezbędne atesty.

2. Do wykonania robót należy zastosować materiały wskazane w specyfikacji

technicznej i przedmiarze robót, zastosowanie materiałów zamiennych

lub niespełniających wymogów określonych w punkcie II i V niniejszej specyfikacji, bez

uzgodnienia z inwestorem, zostaną wymienione na właściwe na koszt wykonawcy. Takie same skutki wywoła wykonanie robót niezgodnie z technologią lub zaleceniami

określonymi przez producenta zastosowanych materiałów i sprzętu oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

3. Podczas prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę

zamontowanych elementów i wykonanych prac (w szczególności stolarki, powłok

malarskich itp.). Uszkodzone (np. zarysowane albo otarte) lub trwale zabrudzone

elementy zostaną wymienione na wolne od wad na koszt wykonawcy.

4. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek na klatce schodowej budynku,

zwłaszcza podczas transportu materiałów budowlanych lub rozbiórkowych.

VI. Warunki kontroli i odbioru wyrobów oraz robót budowlanych.

1. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi dokumenty stwierdzające

spełnienie warunków określonych w punkcie II, nie później niż w dniu rozpoczęcia

wykonywania prac z użyciem danych materiałów. W przypadku uzasadnionych

wątpliwości, co do jakości stosowanych wyrobów inwestor ma prawo wstrzymać roboty wykonywane z ich zastosowaniem. Powyższe działanie nie będzie skutkować

przedłużeniem terminu wykonania prac i wszelkie z tym związane konsekwencje

obciążą wykonawcę.

2. Inwestor nie odbierze robót o niezgodnym z wymaganiami specyfikacji standardzie

lub wykonanych z nieusuwalnymi usterkami, na zasadzie obniżenia wartości

wykonanych prac.

3. Podpisanie przez przedstawicieli inwestora protokołu odbioru robót nie zwalnia

wykonawcy z obowiązku usunięcia wad ukrytych lub nieujawnionych podczas odbioru występujących w przedmiocie umowy.

4. Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru częściowego roboty ulegające

zakryciu,

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Wykonawca  ma obowiązek sporządzania przedmiaru i obmiaru robót.

VIII. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

1. Odbiór końcowy robót przeprowadzi komisja złożona z przedstawicieli

zamawiającego przy udziale wykonawcy.

2. Najpóźniej na dzień odbioru wykonawca dostarczy:

- karty gwarancyjne na wykonane roboty .

- dokumenty poświadczające dopuszczenie zastosowanych

materiałów do stosowania w budownictwie.

- kosztorys powykonawczy

3. Podczas przeprowadzenia odbioru sprawdzeniu podlegać będzie dokumentacja odbiorowa oraz jakość wykonania prac.

4. W przypadku wystąpienia usterek, niesprawności zamontowanych wyrobów, zastosowania niewłaściwych materiałów lub wystąpienia innych wad w przedmiocie zamówienia, zostaną one opisane wraz ze sposobem i terminem usunięcia wskazanym przez wykonawcę i akceptowanym przez zamawiającego.

IX. Opis sposobu rozliczenia robót.

1. Rozliczenie za wykonane roboty zostanie przeprowadzone na podstawie kosztorysu  powykonawczego, zgodnie  z  umową.

2. Podany koszt robót musi obejmować koszt wykonania prac opisanych w przedmiarze robót oraz koszt robót towarzyszących i tymczasowych.

3. Zapłata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie protokołu  odbioru, kosztorysu  powykonawczego  i  faktury wystawionej przez wykonawcę, w terminie określonym w umowie.

X. Dokumenty odniesienia.

1. Przedmiar robót.

2. Ustawa z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane.

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45110000-1

SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i demontażowe

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych przy  Pokryciu dachu i remoncie kominów oraz częściowej wymianie stropu na strychu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Katowicach ul. Gnieznieńska 4

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych występujących w obiekcie:

- odbicie tynków wewnętrznych,

- rozebranie skorodowanej warstwy cegły,

- rozbiórka rur spustowych, rynien, murów ogniowych, okapów itp.,

- rozbiórka pokrycia dachowego z papy, dachówki ceramicznej lub cementowej;

- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć

przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP

- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.

5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót „ w ST-00.00- Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBÓT

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne .

Jednostkami obmiarowymi są:

- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki – m3

8. ODBIÓR ROBÓT

Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ” w ST-00.00- Wymagania ogólne .

Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ” w ST-00.00- Wymagania ogólne .

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach określonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45260000

SST-02.00 Krycie dachu papą termozgrzewalną , dachówką

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego papą termozgrzewalną ,dachówką  wraz z robotami towarzyszącymi dla zadania Pokrycie dachu i remont kominów oraz częściowej wymianie stropu na strychu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Katowicach ul. Gnieźnieńska 4

1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną poprzez pokrycie jedną warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu pęcherzy wraz z montażem systemowych odpływów spustowych, pokrycia z papy oraz odtworzenie uszkodzonego istniejącego stropu na strychu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000 „wymagania ogólne” pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm,

-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

-roztwór asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.

Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia:

- Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm,

- Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elastomerami SBS,

- Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2,

- Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna,

- Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego,

- Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa,

- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C,

- Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C,

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:

- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm,

- kierunek w poprzek – 800 N/50mm.

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:

- kierunek wzdłuż – 45%,

- kierunek w poprzek – 55%.

Klasyfikacja ogniowa – KLASA E

Szerokość zakładki - 8 cm

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane.

2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie.

3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.

4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

- palniki gazowe,

- wciągarki mechaniczne lub ręczne,

- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”pkt.4.

4.2. Transport materiałów

Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża

Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć palnikiem.

5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C , rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.

Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (osadzenie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów),

Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża.

Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.

Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu papą ,  –m2 pokrytej powierzchni dachu.

7.2. Określenie ilości robót

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie przekracza 0,50m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawa odbioru

Odbiór robót pokrywczych:

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną.

Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy.

Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne).

Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia).

8.2. Odbiór podłoża

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.

8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje:

- sprawdzanie podłoża,

- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia.

8.3.2. Badania końcowe

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.

8.3.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

9.1. Pokrycia dachu papą oraz wymiana uszkodzonej części stropu

Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- oczyszczenie podłoża,

- zerwanie papy

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,

- wykonanie robót towarzyszących,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.

- wymiana uszkodzonego odcinaka stropu drewnianego /wymiana belek, deskowania, wykonanie izolacji z płyt styropianowych i folii oraz przybicie płyt OSB 32mm

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r.

ROBOTY POKRYWCZE

Założenia szczegółowe

1. Zakres stosowania

1.1. W rozdziale uwzględniono nakłady rzeczowe na wykonanie uzupełnień, wymian i napraw pokryć dachowych z dachówki, płyt eternitowych bezazbestowych, tafli z łupków i gontów, z papy, oraz z blachy; uzupełnień, wymian i napraw rynien, rur spustowych i wentylacyjnych oraz obróbek blacharskich, miedziowania elementów z blachy, wykonanie czasowych zabezpieczeń połaci dachowych.

2. Założenia kalkulacyjne

2.1. Nakłady podane w poszczególnych częściach rozdziału obejmują czynności związane z wykonaniem robót podstawowych i pomocniczych wymienionych w założeniach ogólnych, w poszczególnych tablicach oraz wyszczególnionych poniżej:
- przygotowanie i podgrzanie mas asfaltowych, lepików itp.,
- oczyszczenie elementów z blachy cynkowej przed miedziowaniem oraz
- powierzchni dachu przed smołowaniem,
- zawieszenia lub zdemontowania drabin przestawnych lub sznurowych.

2.2. Nakłady, poza podstawowymi i pomocniczymi robotami wymienionymi w założeniach ogólnych i w tablicach, uwzględniają również wewnętrzny transport technologiczny ze składowiska przyobiektowego do miejsca wbudowania, oraz uśredniony transport pionowy.

2.3. Nakłady na rozbiórkę, przełożenie i uzupełnienie pokryć zostały ustalone przy założeniach, że minimalna powierzchnia wykonywanych robót wynosi:
- 100 m2 dla krycia papą lub blachą,
Przy ilościach większych stosować nakłady z KNR 2-02 rozdział 05 "Roboty Pokrywcze". Przy ilościach mniejszych od wyżej podanych należy do nakładów robocizny określonych w tablicach stosować współczynniki podane w tablicy nr 9909.

Tablica 9909

+------+---------------+------------------------------------+

|      |               |    Współczynniki w zależności      |

|      |               |       od rodzaju pokrycia          |

| Poz. | Powierzchnia  +--------+---------------+-----------+

|      |               | papa   | dachówka lub  | łupek     |

|      |               |  lub   | płyty eternit |  lub      |

|      |               | blacha |               | gonty     |

+------+---------------+--------+---------------+-----------+

|  a   |      b        |   01   |       02      |    03     |

+------+---------------+--------+---------------+-----------+

|  01  |  do  10 m2    |  1,40  |      1,60     |   1,80    |

|  02  |  do  25 m2    |  1,25  |      1,35     |   1,50    |

|  03  |  do  50 m2    |  1,10  |      1,20     |   1,30    |

|  04  |  do  100 m2   |  1,05  |      1,10     |   1,20    |

|  05  |  do  200 m2   |   -    |      1,05     |   1,10    |

+------+---------------+--------+---------------+-----------+

Powyższe dotyczy również wymiany pokryć z papy.

2.4. Nakłady zostały ustalone przy założeniu, że nachylenie połaci dachowej nie przekracza:
- 60% (31 st) dla krycia blachą,
- 30% (17 st) dla krycia papą,
- 85% (40 st) dla krycia dachówką, płytami eternitowymi, taflami z łupków i gontami.

Przy nachyleniu większych od wyżej podanych należy do nakładów robocizny stosować współczynniki podane w tablicy nr 9910.

Tablica 9910

+------+----------------------+-------------------------------+

|      |                      |   Współczynnik w zależności   |

|      | Nachylenie połaci    |     od rodzaju pokrycia       |

| Poz. |   dachowych          +-------+--------------+--------+

|      | w procentach         |       | dachówka lub |        |

|      |                      | papa  | płyty eternit| blacha |

|      |                      |       |              |        |

+------+----------------------+-------+--------------+--------+

|  a   |        b             |   01  |      02      |   03   |

+------+----------------------+-------+--------------+--------+

|  01  | ponad 30 do 60       | 1,10  |       -      |   -    |

|  02  | ponad 60 do 85       | 1,15  |       -      |  1,20  |

|  03  | ponad 85 do 120      | 1,25  |      1,15    |  1,40  |

|  04  | ponad 120            | 1,40  |      1,30    |   -    |

+------+----------------------+-------+--------------+--------+

2.6. Nakłady dla rur spustowych zostały ustalone przy założeniu, że roboty są wykonywane z drabin przestawnych lub sznurowych. W wypadku wykonywania robót z rusztowań stałych należy do nakładów robocizny stosować współczynnik 0,85.

2.7. Nakłady rozdziału nie uwzględniają wykonania i rozbiórki rusztowań, pomostów oraz konstrukcji zabezpieczających umożliwiających wykonywanie robót na wysokości ponad 4 m od poziomu zerowego lub stropu ostatniej kondygnacji. Nakłady te należy przyjmować dodatkowo z KNR 2-02 (dla rusztowań) lub odpowiednich pozycji rozdziału 04 KNR 4-01 (pomosty dla transportu materiałów).

2.8. Nakłady na obróbki blacharskie nie obejmują:
- wykonania i rozbiórki rusztowań, które należy przyjmować z KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane",
- wymiany kołków drewnianych do umocowania obróbek, które należy przyjmować z odpowiednich tablic rozdziałów 02 i 03 niniejszego katalogu.
- wstrzeliwanie kołków, które należy przyjmować odpowiednio z KNR 4-03.

2.9. Nakłady na uzupełnienie brakujących obróbek nóżek, podpórek do ław kominiarskich, stojaków, linek itp., zostały ustalone dla dachów krytych papą lub dachówką. W wypadku wykonania tych robót na dachach krytych blachą lub na obróbkach blacharskich należy do norm materiałowych stosować współczynnik 0,2.

2.10. Nakłady określone w tablicach rozdziału uwzględniają wszystkie czynności pomocnicze występujące przy kryciu dachów, takie jak:
- przycięcie i oczyszczenie w miarę potrzeby tynku lub muru,
- ustawienie i przestawienie rusztowań na kobyłkach przy kryciu dachówką, płytami eternitowymi bezazbestowymi, taflami.

3. Warunki techniczne

3.1. Zasady wykonywania robót określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - wydawnictwo MGPIB z 1990 r. oraz obowiązujące polskie normy w zakresie robót i materiałów pokrywczych:
- PN-80/B-10240 Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. Zasady przedmiarowania 

4.1. Uzupełnienia, wymiany i naprawy pokryć dachowych oblicza się:
- w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2,
- w metrach z dokładnością do 0,1 m.
Do obliczonych ilości nie należy dodawać rąbków, zwojów, żabek, zakładek i zakładów oraz kołnierzy przy otworach nie potrącanych. Z obliczonych ilości należy potrącić otwory o powierzchni większej od 1 m2, w tym wypadku należy doliczać powierzchnię kołnierzy.

4.2. Rynny dachowe i rury spustowe oblicza się w metrach z dokładnością do 0,1 m. Do obliczonych ilości nie dolicza się zakładów. Długość rynien przyjmuje się po ich osi, a długość rur spustowych po osi od dna rynny do wylotu rury spustowej lub wierzchu rury kanalizacyjnej. Średnice rynien i rur przyjmuje się wg wymiarów zewnętrznych.

4.3. Obróbki blacharskie oblicza się w metrach kwadratowych rozwiniętej powierzchni z dokładnością do 0,1 m2. Do obliczonych ilości nie dodaje się powierzchni zakładów.

4.4. Przy robotach rozbiórkowych stosuje się dokładności i zasady przedmiarowania jak dla takich samych elementów, które zostały opisane w punktach 4.1.- 4.3.

Naprawy pokryć dachowych papą termozgrzewalną

Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie istniejącego pokrycia.
2. Przycięcie pęcherzy i wyrównanie odstających części 3. Wyznaczenie miejsc przycięcia papy.
4. Przygotowanie palnika gazowego.
5. Układanie metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-butan.
6. Powlekanie powierzchni metalowych lub betonu środkiem gruntującym.
Kształtowanie obróbek z papy wierzchniego pokrycia przy użyciu palnika.

Rozebranie pokrycia dachowego z papy

Wyszczególnienie robót:
1. Rozebranie pokrycia dachowego, średnio, z 5 warstw papy asfaltowej lub smołowej z deskowania lub powierzchni betonowej.
2. Oczyszczenie deskowania z gwoździ.
3. Usunięcie rozebranego pokrycia papowego na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny.

KRYCIE DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ DKD

Wyszczególnienie robót:
1. Transport materiałów z magazynu przyobiektowego na miejsce montażu.
2. Krycie dachów drewnianych jedną warstwą papy zwykłej.
3. Przygotowanie podłoża pod papy termozgrzewalne.
4. Rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej kanałowej DKD, przycięcia na wymiar i ponowne luźne zrolowanie.
5. Przyklejenie papy do podłoża po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy.
6. Ułożenie izolacji termicznej ze styropianu jednostronnie oklejonego na lepiku.
7. Rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej, podkładowej DKD, przycięcie na wymiar i ponowne luźne zrolowanie.
8. Przyklejenie papy do podłoża po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy.
9. Rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej DKD wierzchniego krycia, przycięcie na wymiar i ponowne luźne zrolowanie.
10. Przyklejenie papy do podłoża po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy.
11. Montaż i obróbka kominków wentylacyjnych.

RENOWACJA STARYCH DACHÓW KRYTYCH PAPĄ PRZY UŻYCIU PAPY TERMOZGRZEWALNEJ DKD

Wyszczególnienie robót:
1. Transport materiałów z magazynu przyobiektowego na miejsce składowania.
2. Przygotowanie podłoża polegające na ścięciu pęcherzy i posmarowaniu abizolem.
3. Rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej DKD kanałowej, przycięcie na wymiar i ponowne luźne zrolowanie.
4. Przyklejenie papy do podłoża po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy.
5. Rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej DKD wierzchniego krycia, przycięcie na wymiar i ponowne luźne zrolowanie.
6. Przyklejenie papy po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy.
7. Montaż i obróbka kominków wentylacyjnych.

OBRÓBKI DACHOWE PRZY ZASTOSOWANIU PAPY TERMOZGRZEWALNEJ DKD

Wyszczególnienie robót:
1. Transport materiałów z magazynu przyobiektowego na miejsce wbudowania.
2. Przycięcie papy na obróbki dachowe.
3. Wykonanie obróbek dachowych na przygotowanym podłożu kalenicy, kosza i elementów wystających ponad dach na przygotowanym podłożu.

Rozdział 02.00 ROBOTY CIESIELSKIE

Założenia szczegółowe

1. Zakres stosowania

1.1. W rozdziale podano nakłady rzeczowe na wykonanie naprawy ścian i stropów drewnianych, naprawy konstrukcji drewnianej dachów, nakryw do śmietników, rusztowań przy kominkach i konstrukcji zabezpieczających stałych lub tymczasowych oraz rozbiórki konstrukcji drewnianych.

2. Założenia kalkulacyjne

2.1. W nakładach ujętych w rozdziale uwzględniono roboty podstawowe i czynności pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych w tablicach oraz niżej wyszczególnione:
- oczyszczenie z gwoździ i zanieczyszczeń drewna uzyskanego z rozbiórek,
- wykonanie wszelkiego typu połączeń ciesielskich w elementach nowych lub w miejscach łączeń z elementami istniejącymi,
- wbudowanie na stałe elementów z drewna nasyconego impregnowanego.

2.2. Nakłady rzeczowe zostały ustalone dla materiałów nowych. Dla robót wykonywanych z materiałów pochodzących z rozbiórki do nakładów robocizny stosuje się współczynnik podany w tablicy 9908. Współczynnika tego nie stosuje się przy wykonywaniu rusztowań i konstrukcji zabezpieczających.

Tablica 9908

+------+---------------------------------------+------------------+

| Poz. |        Wyszczególnienie               |  Współczynnik    |

+------+---------------------------------------+------------------+

|  a   |               b                       |       01         |

+------+---------------------------------------+------------------+

|  01  | Roboty wykonywane przy zastosowaniu   |                  |

|      | materiałów pochodzących z rozbiórki   |      1,20        |

+------+---------------------------------------+------------------+

2.3. W nakładach ujętych w tablicach rozdziału nie uwzględniono wykonania, ustawienia i rozebrania rynien do usunięcia zasypek stropowych, rynny te kalkulowane są na podstawie

rzeczywistego zakresu robót do wykonania przy wykonaniu , demontażu rynny.
3. Zasady przedmiarowania

3.1. Wymiana i uzupełnienie elementów drewnianych oblicza się:
- dla nakładów robocizny - w metrach z dokładnością do 0,1 m oraz w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2,
- dla nakładów materiałów - w metrach sześciennych z dokładnością do 0,001 m3.

3.2. Z obliczonych ilości nie potrąca się:
- otworów o powierzchni do 1 m2 przy wymianie lub uzupełnieniu ścian, ścianek, podsufitek, obicia ścianek działowych, sufitów i sklepień sklejką, płytami pilśniowymi lub wiórowo-cementowymi;
- otworów o powierzchni do 2 m2 przy wymianie lub uzupełnieniu deskowania i łacenia dachów;
- powierzchni zajętej przez belki stropowe oraz otworów o powierzchni do 1 m2 przy wymianie lub uzupełnianiu ślepych pułapów.

3.3. Objętość drewna w konstrukcjach oblicza się przyjmując:
- wymiary dla przekrojów prostokątnych w gotowym wyrobie bez potrącania dopuszczalnych oflisów, otworów i wgłębień,
- średnicę dla przekrojów okrągłych w środku długości elementu,
- długości po najdłuższej krawędzi lecz bez dodatków na czopy lub nakładki.

Wymiana deskowania lub łacenia dachów

Wyszczególnienie robót:
1. Ostrożne oderwanie desek lub łat.
2. Wyjęcie gwoździ pozostałych w krokwiach.
3. Wybranie desek lub łat.
4. Wymierzenie i przycięcie na miarę desek lub łat oraz przybicie ich w miejscu uzupełnianym z zachowaniem właściwych odstępów.

Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów

Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsca osadzenia.
2. Wycięcie łat.
3. Osadzenie okienek lub włazów.
4. Przycięcie i przybicie łat i deski czołowej.
5. Wykonanie ram z desek.

RUSZTOWANIA I KONSTRUKCJE ZABEZPIECZAJĄCE

Wykonanie rusztowania przy kominach

Wyszczególnienie robót:
1. Ułożenie na pokryciu dachowym leżni z desek lub bali.
2. Ustawienie wokół kominów stojaków z bali, kantówki lub okrąglaków i umocowanie ich do leżni.
3. Wykonanie stężeń i umocowanie rygli.
4. Wykonanie ułożenia schodni.
5. Zasłanie pomostów.
6. Ustawienie desek odbojnicowych i barier zabezpieczających na pomoście i schodniach.
7. Ustawienie i umocowanie na połaci dachu zestawu zabezpieczającego.
8. Ostrożne rozebranie rusztowań i zabezpieczeń po wykonaniu robót przy kominie.

Uwaga. Rusztowania przyjęto dla kominów o wysokości do 2 m, rusztowania dla wyższych kominów kalkuluje się osobno.

Zastawy zabezpieczające i pomosty na dachu oraz daszki zabezpieczające

Wyszczególnienie robót:
1. Ustawienie zastaw zabezpieczających.
2. Ułożenie pomostów transportowych z desek lub bali.
3. Ustawienie daszków zabezpieczających.
4. Rozebranie wymienionych konstrukcji.

.

Wymiana ołacenia dachów

Wyszczególnienie robót:
1. Ostrożne oderwanie desek lub łat.
2. Wyjęcie gwoździ pozostałych w krokwiach.
3. Wybranie desek lub łat.
4. Wymierzenie i przycięcie na miarę desek lub przybicie ich w miejscu uzupełnianym z zachowaniem właściwych odstępów.

Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów

Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsca osadzenia.
2. Wycięcie łat.
3. Osadzenie okienek lub włazów.
4. Przycięcie i przybicie łat i deski czołowej.
5. Wykonanie ram z desek.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 45.26.00.00

SST-03.00 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi dla zadania pt. Pokrycie dachu i remont  kominów oraz częściowej wymianie stropu na strychu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Katowicach ul. Gnieźnieńska 4

1 .2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1 .3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących robót:

- Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY.

2.1. Blachy do obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5÷0,55 mm,

- Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie wystawała poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnym pomoście (np. drewnianym). Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego).

Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy użyciu dźwigu lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, aby pasy zaczepu nie krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki długości powyżej 6,15 m wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogą być założone tylko na widły wózka!

4.2 Rozładunek ręczny

W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać rozładunku ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest szczególna ostrożność.

4.3 Składowanie

Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na drugiej przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej powłoki każdego arkusza.

Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i powinny mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – okres ten wynosi 12 miesięcy.

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Obróbki blacharskie

5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny być:

- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe.

- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.

- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny być:

- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe.

- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.

- Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są: m2 wykonania obróbek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych

szt. montażu kominków wentylacyjnych

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego wg zasad podanych powyżej.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzór Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom I – Budownictwo ogólne część 3.

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych

Wyszczególnienie robót:
1. Pocięcie blachy na wymiar.
2. Zawijanie brzegów.
3. Nadanie profilu.
4. Składanie i lutowanie poszczególnych odcinków w elementy.
5. Osadzenie odcinków rynien z polutowaniem.
6. Umocowanie uchwytów do rynien z wyrobieniem spadków.
7. Zawieszenie gotowych elementów rynien na uchwytach z polutowaniem i umocowaniem raz połączeniem z rynną istniejącą.
8. Wykonanie załamań łącznie z polutowaniem.

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących skrzynkowych

Wyszczególnienie robót:
1. Pocięcie blachy na wymiar.
2. Zawijanie brzegów.
3. Nadanie profilu.
4. Składanie i lutowanie poszczególnych odcinków w elementy.
5. Osadzenie odcinków rynien z polutowaniem.
6. Umocowanie uchwytów do rynien z wyrobieniem spadków.
7. Zawieszenie gotowych elementów rynien na uchwytach z polutowaniem i umocowaniem oraz połączeniem z rynną istniejącą.
8. Wykonanie załamań łącznie z polutowaniem.

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych

Wyszczególnienie robót:
1. Uzupełnienie, wymiana lub wycięcie zniszczonych odcinków rynny bez względu na średnicę.
2. Wykonanie z blachy nowej i zawieszenie brakujących rynien.
3. Wymiana zniszczonych uchwytów do rynien .
4. Sprawdzenie i oczyszczenie rynien.
5. Umocowanie obruszonych uchwytów.
6. Zakitowanie małych pęknięć oraz wyprostowanie pogięć.
7. Ręczne przycięcie łatek z blachy .
8. Nalutowanie łatek z oczyszczeniem miejsc lutowanych o powierzchni do 0,01 m2.

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m

Wyszczególnienie robót:
1. Pocięcie blachy na wymiar.
2. Nadanie profilu.
3. Wykonanie rąbków i zagięć.
4. Składanie poszczególnych odcinków w elementy z polutowaniem i nalutowaniem zaczepów (nosków).
5. Umocowanie uchwytów do rur spustowych.
6. Zawieszenie elementów rury na uchwytach z połączeniem z rurą istniejąca.
7. Obrobienie przy rurze żeliwnej lub przy stykach z rynnami.

Uzupełnienie rur spustowych kwadratowych i rur wentylacyjnych

Wyszczególnienie robót:
1. Pocięcie blachy na wymiar.
2. Nadanie profilu.
3. Wykonanie rąbków i zagięć.
4. Składanie poszczególnych odcinków w elementy z polutowaniem i nalutowaniem zaczepów (nosków).
5. Umocowanie uchwytów do rur spustowych.
6. Zawieszenie elementu rury na uchwytach z połączeniem z rurą istniejącą.
Obrobienie kołnierzem przy rurze żeliwnej lub przy stykach z rynnami.
7. Wykonanie załamań (kolanek) do rur kwadratowych.
8. Uzupełnienie rur wentylacyjnych w odcinkach o długości do 2,0 m z kołpakiem z przebiciem pokrycia dachowego, obrobieniem blachą oraz połączeniem z pionem kanalizacyjnym .

Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych

Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów, zalutowanie małych pęknięć oraz wyprostowanie podgięć, wstawienie łatek.
2. Naprawa rur spustowych polegająca na zdjęciu, oczyszczeniu i wyprostowaniu oraz wstawieniu drobnych łatek i polutowaniu oraz zawieszeniu.
3. Naprawa rur spustowych polegająca na sprawdzeniu, oczyszczeniu, wyprostowaniu z polutowaniem drobnych uszkodzeń oraz umocowaniu obruszonych uchwytów .
4. Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych polegająca na uzupełnieniu lub wymianie zniszczonych odcinków bez względu na średnicę wraz z ich wykonaniem z blachy nowej.
5. Wymiana zniszczonych uchwytów do rury spustowej.

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzymsów, podokienników

Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne cięcie blachy.
2. Zaginanie brzegów i składanie w elementy.
3. Wykonanie rąbków stojących lub leżących i nakładek, krycie i umocowanie na gwoździe.
4. Krycie na rąbek lub zakładkę z polutowaniem i umocowaniem.

Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików, okienka dymnikowego, okna dachowego półkolistego, podkładek

Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne cięcie blachy.
2. Zaginanie brzegów i składanie w elementy.
3. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz wkładek.
4. Krycie i umocowanie obróbek na gwoździe z obrobieniem i polutowaniem.

Uzupełnienie pokrycia wierzchu okien prostokątnych, bocznych ścian okien, włazu dachowego, obróbki nóżek, podpórek do ław kominiarskich, stojaków, linek itp., obicie drewnianych powierzchni blachą

Wyszczególnienie robót:
1. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek. Krycie i mocowanie obróbek na gwoździe z obrobieniem i polutowaniem.
2. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie krawędzi, składania i łączenie poszczególnych części. Wykonanie obróbek. Lutowanie. Dopasowanie otworu. Przybicie do podkładu.

3. Cięcie blachy na wymiar, wygięcie i dopasowanie. Polutowanie i umocowanie.

4. Cięcie blachy. Odgięcie brzegu. Ułożenie blachy na zakład lub rąbek leżący pojedynczy z przymocowaniem wkrętami lub gwoździami z polutowaniem.

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasków elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów oraz naprawa obróbek blacharskich

Wyszczególnienie robót:
1. Wymiana pokrycia polegająca na rozbiórce i wstawianiu nowej blachy. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy.
2. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek.
3. Krycie i umocowanie obróbek na gwoździe z obrobieniem i polutowaniem.
4. Naprawa obróbek blacharskich polegająca na sprawdzeniu i oznaczeniu miejsc reperacji.
5. Wyprostowanie podgięć. Oczyszczenie i podkitowanie lub zalutowanie pęknięć.
6. Umocowanie obruszonych elementów. Ręczne przycięcie łatek z blachy. Oczyszczenie miejsc do lutowania.
7. Nalutowanie łatek o wymiarach do 10 x 10 cm.

Pomiedziowanie obróbek blacharskich z blachy z cynku i zabezpieczenie połaci dachowych

Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie materiałów i sprzętu. Oczyszczenie blachy, miedziowanie, opłukanie, suszenie i utrwalanie pokostem.
2. Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych oraz rozebranie i zabezpieczenie: z papy i z płyt pilśniowych twardych grubości 5 mm impregnowanych.

Rozebranie pokryć, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku

Wyszczególnienie robót:
1. Ostrożne rozebranie obróbek.
2. Posegregowanie blachy na nadająca się i nie nadającą się do dalszego użytku.
3. Złożenie blachy we wskazanym miejscu.
4. Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek.
5. Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzegów i założenie blachy we wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy.

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych z blachy z cynku i ocynkowanej

Wyszczególnienie robót:
1. Pocięcie blachy na wymiar.
2. Zawijanie brzegów.
3. Nadanie profilu.
4. Składanie i lutowanie poszczególnych odcinków w elementy.
5. Osadzenie odcinków rynien z polutowaniem.
6. Umocowanie uchwytów do rynien z wyrobieniem spadków.
7. Zawieszenie gotowych elementów rynien na uchwytach z polutowaniem i umocowaniem oraz połączeniem z rynną istniejącą.
8. Wykonanie załamań łącznie z polutowaniem.

Uzupełnienie rynien dachowych wiszących skrzynkowych 
Wyszczególnienie robót:
1. Pocięcie blachy na wymiar.
2. Zawijanie brzegów.
3. Nadanie profilu.
4. Składanie i lutowanie poszczególnych odcinków w elementy.
5. Osadzenie odcinków rynien z polutowaniem.
6. Umocowanie uchwytów do rynien z wyrobieniem spadków.
7. Zawieszenie gotowych elementów rynien na uchwytach z polutowaniem i umocowaniem oraz połączeniem z rynną istniejącą.
8. Wykonanie załamań łącznie z polutowaniem.

Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych 
Wyszczególnienie robót:
1. Uzupełnienie, wymiana lub wycięcie zniszczonych odcinków rynny bez względu na średnicę.
2. Wykonanie z blachy nowej i zawieszenie brakujących rynien.
3. Wymiana zniszczonych uchwytów do rynien.
4. Sprawdzenie i oczyszczenie rynien.
5. Umocowanie obruszonych uchwytów.
6. Zakitowanie małych pęknięć oraz wyprostowanie pogięć .
7. Ręczne przycięcie łatek z blachy.
8. Nalutowanie łatek z oczyszczeniem miejsc lutowanych o powierzchni do 0,01 m2 .

Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych 
Wyszczególnienie robót:
1. Rozebranie rynien, złożenie blachy bez względu na grubość we wskazanym miejscu.
2. Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej z doniesieniem materiałów i narzędzi, krojenie blachy na żądany wymiar i profil.
3. Składanie i lutowanie poszczególnych odcinków w elementy, przygotowanie wpustów i osadzenie w odcinku rynny z polutowaniem.
4. Przeniesienie gotowych elementów i potrzebnych materiałów na dach.
5. Mocowanie uchwytów do rynien z zachowaniem spadków.
6. Zawieszenie gotowych elementów na uchwytach łącznie z polutowaniem i umocowaniem wąsami.

Wymiana rynien z wykonaniem nowych prostokątnych 
Wyszczególnienie robót:
1. Rozebranie rynien, złożenie blachy bez względu na grubość we wskazanym miejscu.
2. Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z doniesieniem materiałów                         i narzędzi, krojenie blachy na żądany wymiar i kształt.
3. Składanie i lutowanie poszczególnych odcinków w elementy, przygotowanie wpustów i osadzenie w odcinku rynny z polutowaniem.
4. Przeniesienie gotowych elementów i potrzebnych materiałów na dach.
5. Mocowanie uchwytów do rynien z zachowaniem spadków.
6. Zawieszenie gotowych elementów na uchwytach łącznie z polutowaniem i umocowaniem wąsami.

Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych 
Wyszczególnienie robót:
1. Rozebranie rur, złożenie blachy bez względu na grubość we wskazanym miejscu.
2. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy z doniesieniem materiałów i narzędzi, krojenie blachy na żądany wymiar.
3. Wykonanie przekroju z polutowaniem zakładów podłużnych, składanie poszczególnych odcinków w elementy.
4. Wykonanie załamań lub kolan, kołnierzy, obrączek.
5. Przeniesienie gotowych elementów na dach i ściany.
6. Mocowanie uchwytów, zawieszenie gotowych elementów na uchwytach.

Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych

Wyszczególnienie robót:
1. Rozebranie uchwytów rur spustowych z blachy i zamontowanie obejm dla mocowania rur z tworzyw sztucznych.
2. Demontaż rur spustowych z blachy.
3. Zamontowanie rur spustowych z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników i metody wciskowej.
4. Wykonanie odsadzki składającej się z dwóch kolan i rury.

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów, okapów, gzymsów, podokienników z blachy z cynku i ocynkowanej

Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne cięcie blachy.
2. Zaginanie brzegów i składanie w elementy.
3. Wykonanie rąbków stojących lub leżących i nakładek, krycie i umocowanie na gwoździe.
4. Krycie na rąbek lub zakładkę z polutowaniem i umocowaniem

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasków elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów oraz naprawa obróbek blacharskich

Wyszczególnienie robót:
1. Wymiana pokrycia polegająca na rozbiórce i wstawianiu nowej blachy. Cięcie blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy.
2. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek.
3. Krycie i umocowanie obróbek na gwoździe z obrobieniem i polutowaniem.
4. Naprawa obróbek blacharskich polegająca na sprawdzeniu i oznaczeniu miejsc reperacji.
5. Wyprostowanie podgięć. Oczyszczenie i podkitowanie lub zalutowanie pęknięć.
6. Umocowanie obruszonych elementów. Ręczne przycięcie łatek z blachy. Oczyszczenie miejsc do lutowania.
7. Nalutowanie łatek o wymiarach do 10 x 10 cm .

Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem pasów nadrynnowych i gzymsów oraz pasów elewacyjnych blachy miedzianej

Wyszczególnienie robót:
1. Rozebranie obróbek blacharskich.
2. Posmarowanie blachy pochodzącej z rozbiórki.
3. Złożenie blachy we wskazanym miejscu.
4. Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek.
5. Wykonanie i montaż obróbek z blachy miedzianej grub. 0,6 mm z doniesieniem materiału i narzędzi.
6. Krojenie blachy na żądany wymiar, zaginanie brzegów i składanie w elementy łącznie z polutowaniem.
7. Doniesienie do miejsca pokrycia gotowych elementów i materiałów pomocniczych.
8. Krycie, mocowanie z polutowaniem, zaginanie karbów i profilowanie

Rozdział 05.00  ROBOTY TYNKOWE

Założenia szczegółowe

1. Zakres stosowania

1.1. W rozdziale podano nakłady na roboty tynkowe:
- wewnętrzne, w zakresie odbijania tynków, mocowania i powlekania siatek tynkarskich, uzupełnienia tynków, wykonania tynków, filcowania i wypalania, przecierania tynków istniejących oraz dodatkowe nakłady za pogrubienie tynków;
- zewnętrzne, w zakresie uzupełnienia podkładów pod tynki, uzupełnienia tynków zwykłych, półszlachetnych i szlachetnych, uzupełnienia boni, wykonania tynków na kominach ponad dachami, przecierania tynków istniejących oraz dodatkowe nakłady za pogrubienie tynków.

1.2. Wymienione w punkcie 1.1. roboty odnoszą się do ich wykonywania w czasie prowadzenia robót remontowych i modernizacyjnych budynków i budowli, o których mowa w punkcie 1.1. części ogólnej do KNR 4-01.

2. Założenia kalkulacyjne

2.1. Nakłady podane w rozdziale obejmują roboty podstawowe i pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w niniejszych założeniach i w poszczególnych tablicach.

2.2. Rozdział zawiera nakłady na uzupełnienia i wykonanie tynków sposobem ręcznym z podziałem na rodzaje podłoży i podkładów, na których są wykonywane.

2.3. W nakładach podanych w rozdziale uwzględniono ręczny transport materiałów w połączeniu z wyciągiem.

2.4. Nakłady uwzględniają wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętne odległości wykonywania robót remontowych oraz uśredniony transport pionowy, usunięcie gruzu z kondygnacji przez uprzednio ustawione rynny zsypowe i zgarnięcie gruzu w pryzmy przy budynku (obiekcie).

2.5. Nakłady podane w rozdziale uwzględniają ręczne lub mechaniczne przygotowanie zapraw tynkarskich w betoniarce, zgodnie z ustaleniami zawartymi w poszczególnych tablicach.

2.6. Nakłady podane w rozdziale uwzględniają doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych przy wykonaniu robót tynkarskich wewnętrznych na ścianach i stropach w pomieszczeniach o wysokości do 4,0 m.

W nakładach na wykonanie rusztowań przenośnych na kozłach, kobyłkach itp. nie uwzględniono materiałów, ponieważ są one ujęte w kosztach ogólnych budowy.

2.7. Nakłady określone w tablicach dla tynków zewnętrznych dotyczą ich wykonania z rusztowań rurowych lub stojakowych. Nakłady na ustawienie i rozebranie rusztowań zewnętrznych rurowych, stojakowych i drabinowych należy przyjąć z odpowiednich tablic KNR 2-02, rozdział 16. Przy wykonywaniu robót tynkarskich zewnętrznych z rusztowań drabinowych należy stosować do nakładów robocizny i pracy sprzętu współczynnik 1,15.

2.8. Pod określeniem przygotowanie powierzchni podłoża do tynkowania podanym w wyszczególnieniach robót nad tablicami należy rozumieć: skucie wycieków zapraw, oczyszczenie spoin oraz oczyszczenie i zwilżenie wodą całej powierzchni podłoża lub podkładu.

2.9. W tablicach nakładów wymienione zostały poszczególne składniki zapraw tynkarskich wraz z podaniem ich ilości na jednostki obmiaru wskazane nad tablicami. W celu ustalenia ilości zapraw poszczególnych marek przy wykonywaniu podstawowych rodzajów i kategorii tynków można korzystać z niżej podanej tablicy 0002, w której określono przybliżony procentowy udział poszczególnych rodzajów zapraw o różnych markach.

Tablica 0002

+---+-------------+-----------------+--------------+-------------+

|   |             |                 |  Ściany      |  Stropy     |

|   |             |                 +--------------+-------------+

|   |  Rodzaje    |   Rodzaje       |    rodzaje  podłoży        |

|Lp.|  tynków     |    zapraw       +-------+------+------+------+

|   |             |  i ich marki    | cegła | beton| cegła| beton|

|   |             |                 +-------+------+------+------+

|   |             |                 |    procentowe udziały      |

+---+-------------+-----------------+-------+------+------+------+

| a |      b      |         c       |  01   |  02  |  03  |  04  |

+---+-------------+-----------------+-------+------+------+------+

| 1 |Tynki zwykłe | cementowo - wa- |       |      |      |      |

|   |kategoria I  | pienna, m 15    |  100  |  100 |  100 |  100 |

| 2 |Tynki zwykłe | cementowo - wa- |       |      |      |      |

|   |kategoria II | pienna, m 15    |  100  |   80 |   80 |   80 |

|   |             | cementowo - wa- |       |      |      |      |

|   |             | pienna, m 50    |   -   |   20 |   20 |   20 |

| 3 |Tynki zwykłe | wapienna, m 4   |   11  |   12 |   12 |   12 |

|   |kategoria III| cementowo - wa- |       |      |      |      |

|   |             | pienna, m 15    |   89  |   72 |   72 |   72 |

|   |             | cementowo - wa- |       |      |      |      |

|   |             | pienna, m 50    |   -   |   16 |   16 |   16 |

| 4 |Tynki cemen- | cementowa, m 50 |   93  |   93 |   83 |   83 |

|   |towe kat II  | cementowa, m 80 |    7  |    7 |   17 |   17 |

| 5 |Tynki cemen- | cementowa, m 50 |   83  |   83 |   83 |   83 |

|   |towe kat III | cementowa, m 80 |   17  |   17 |   17 |   17 |

+---+-------------+-----------------+-------+------+------+------+

2.10. Wartość kosztorysową materiałów pomocniczych można ustalać przez zastosowanie stawki w wysokości 1,5% liczonej od sumy kosztów materiałów ujętych w poszczególnych kolumnach tablic tego rozdziału.
2.11.W nakładach uwzględniono wykonanie tynków o niżej podanych grubościach:

Tablica 0003

+-----------+-------------------------------------------+---------+

| Kategoria |                                           | Grubość |

|  tynku    |          Rodzaj podłoża                   |  tynku  |

|           |                                           |  w mm   |

+-----------+-------------------------------------------+---------+

|    a      |                    b                      |   01    |

+-----------+-------------------------------------------+---------+

|    I      | z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo-    |         |

|           | i pianobetonowych                         |   10    |

|           | z betonów żwirowych, płyt wiórowo-        |         |

|           | cementowych, zagruntowanych siatek        |   12    |

+-----------+-------------------------------------------+---------+

|    II     | z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo-    |         |

|           | i pianobetonowych                         |   15    |

|           | z betonów żwirowych, płyt wiórowo-        |         |

|           | -cementowych, zagruntowanych siatek       |   12    |

+-----------+-------------------------------------------+---------+

|    III    | z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo-    |         |

|           | i pianobetonowych                         |   20    |

|           | z betonów żwirowych, płyt wiórowo-        |         |

|           | cementowych, zagruntowanych siatek oraz   |         |

|           | na ścianach i stropach drewnianych        |         |

|           | otrzcinowanych, osiatkowanych lub obitych |         |

|           | dranicami                                 |   23    |

+-----------+-------------------------------------------+---------+

3. Warunki techniczne

3.1. Szczegółowe wymagania w zakresie robót objętych rozdziałem określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB Warszawa 1977 r. Wydanie II oraz normy:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.Warunki i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania.
BN-64/8841-09 Roboty tynkowe. Tynki cyklinowane. Warunki techniczne wykonania.

4. Zasady przedmiarowania

4.1. Odbicia przetarcia tynków i tynk na całych powierzchniach ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym przez wysokość mierzoną od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym.

4.2. Odbicia, przetarcie tynków i tynki na całych powierzchniach stropów płaskich obliczą się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie.

4.3. Odbicia, przetarcie zagruntowanie i uzupełnienie tynków o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych oraz stropach oblicza się w metrach kwadratowych według wymiarów opisanego prostokąta.

4.4. Obicia tynków oraz wykonanie pasów tynków na zamurowanych bruzdach oblicza się w metrach.

4.5. Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach oblicza się w metrach kwadratowych.

4.6. Wykonanie tynków na ościeżach oblicza się w metrach.

4.7. Uzupełnienia boni tasiemkowych o szerokości do 4 cm oblicza się w metrach. Za każde złącze (przeciągnięcie) lub zmianę kierunku boni dolicza się w nakładach robocizny 25 cm długości.

4.8. Przy obliczaniu powierzchni tynków wykonywanych na całych powierzchniach ścian i stropów potrąca się powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich nie są otynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.
Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 (przy tynkowaniu całych pomieszczeń) oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeży, przez szerokość ościeża w stanie surowym.
Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy.

4.9. Dla robót w tym rozdziale, dla których jest ustalona jednostka przedmiaru w m, długość oblicza się z dokładnością do 0,5 m, natomiast dla robót, dla których jest ustalona jednostka przedmiaru w m2, powierzchnię oblicza się z dokładnością do 0,1 m2.

4.10. Nakłady podane w tablicy 0708 dotyczą wykonania tynków na ościeżach jako oddzielnej roboty.

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem

Wyszczególnienie robót:
1. Ułożenie, przekładanie i rozebranie pomostu roboczo-transportowego na dachach płaskich.
2. Przygotowanie powierzchni podłoża z cegieł do tynkowania.
3. Wykonanie tynków zwykłych dwu- i trzywarstwowych z zatarciem packą oraz wyrobieniem krawędzi i wydr dla obróbek blacharskich.
4. Uzupełnienie tynków zwykłych dwu- i trzywarstwowych z zatarciem packą o powierzchni w jednym miejscu do 2 m2 po uprzednim odbiciu odstających i spękanych tynków.
5. Oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni tynków wodą, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynków, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.

Uwaga.Przy wykonaniu robót tynkowych na kominach ponad dachami spadzistymi należy dodatkowo ustalić nakłady na wykonanie i rozebranie drewnianych rusztowań na podstawie tablicy 0419.

Rozdział. ROBOTY MUROWE

Uzupełnianie murów ogniowych i kolankowych oraz rolek z cegieł

Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne wykucie strzępi.
2. Murowanie murów ogniowych i kolankowych z zachowaniem prawidłowego powiązania z murem istniejącym.

3. Murowanie rolek wysokości 1/2 cegły.

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł

Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie podłoża.
2. Ułożenie gładzi cementowej grubości 2,5 cm z zatarciem na ostro.

Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych

Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie gniazd w ścianach i podłożach.
2. Ustawienie i umocowanie elementów stalowych w gniazdach.

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł

Wyszczególnienie robót:
1. Zadeskowanie przebić w stropach .
2. Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 cegłami w ścianach lub zabetonowanie w stropach ceramicznych bez względu na grubość.

Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach

Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne rozebranie kominów wolno stojących na poddaszu i ponad dachem i ścianek przewodów na kątownikach murowanych z cegieł, bez względu na rodzaj zaprawy.
2. Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania.
3. Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy.

Przemurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych

Wyszczególnienie robót:
1. Rozebranie i ponowne wymurowanie kominów.
2. Odgruzowanie i sprawdzenie przewodów kominowych.
3. Wykucie i zamurowanie otworów cegłami.