SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT

Remont pokrycia dachu budynku przy ul Zarębskiego 5a w Katowicach

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A.   Ogólna Specyfikacja Techniczna

B.   Szczegółowe  Specyfikacje Techniczne:

Część I  -  Grupa  45200000-9     Roboty budowlane  w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów  budowlanych lub części 
                                                         oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Wykonywanie pokryć dachowych

A.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.     WSTĘP

1.1	Określenie przedmiotu zamówienia

1.1.1  Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia

Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Zarębskiego 5a W Katowicach

Zakres robót, obejmuje w szczególności:

- uzupełnienie pokrycia dachowego układanego na sucho dachówki ceramicznej

- przełożenie pokrycia z układfanej pojedyńczo dachówki ceramicznej

- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej

- dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych  praca na wysokości 10-20m

- uzuoełnienie blachą rynien i rur spustowych

- drobne naprawy dachu pokrytego papą termozgrzwalną

- uzupełnienie czapek kominowych

- uzupełnienie i naprawa stolarki okiennej na strychu

- montaż drabiny włazowej ze strychu na dach

- odbicie słabych tynków zewnętrznych ( gzyms wieńczący) oraz uzupełnienie tynku

- malowanie tynku farbą elewacyją (gzyms wieńczący)

- rozbiórka pokrycia z papy  na dachach drewnianych

- rozbiórka sufitu podwieszonego kasetonów gipsowych 60cmx60cm i ponowne ułożenie

- wzmocnienie stropodachu  i uzupełnienie deskowania

- ułożenie papy termozgrzewalnej  na dachu drewnianym

- obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu  ponad 25cm z blachy ocynkowanej

- utylizacia gruzu i papy

- wykonanie właściwych zabezpieczeń związanych z BHP

1.1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiający: KZGM
- Wykonawca: zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym

1.1.3	Finansowanie inwestycji: budżet KZGM
 
1.2  	Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru

robót przy remoncie dachu w obiekcie j. w.

1.3	     Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz  rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.2 .

1.4	     Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi

Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo w

przedmiarach robót. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

1.5  	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  ich  zgodność

z  przedmiarami robót i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1	Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi.

1.5.2	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót ,zwłaszcza przed zalaniem budynku przez opady atmosferyczne, w okresie trwania  realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru  ostatecznego  robót . Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania przebiegu i sposobu robót  z inspektorem nadzoru.

1.5.3	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykończenia robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

- segregować odpady w trakcie trwania robót  i wmiare możliwaości poddać je recyklingowi

-  materiały pochodzące z rozbiórek  i nie podlegających recyklingowi utylizować zgodnie z   	klasyfikacją wg ustawy "o odpadach" z dnia  14.12.2012r

1.5.4	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie

z utrzymaniem  wymaganego  sprawnego  sprzętu  przeciwpożarowego.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym  jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za 		      		urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych          instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy.

1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi          pojazdów przy transporcie  materiałów na i z terenu robót.

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób

uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje się, że wszelkie koszty związane wypełnieniem

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie

umownej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.5.9	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i

wytycznych podczas prowadzenia robót.

2.     Materiały

2.1   Stosowanie materiałów

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie

ustalono Polskiej Normy

-atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania

2.2    Przechowywanie i składowanie  materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 		były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz 		były dostępne do kontroli przez  Inspektora  nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić równoważnymi stosując 		te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 			dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie może być później zamieniany.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika.

4.     Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie robót w terminie

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń    
         na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny 
         koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
         dojazdach do terenu budowy.

5.     Wykonanie  robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze  ST harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.  Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego  przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny  koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

6.	 	Kontrola jakości  robót.

- Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych   materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie , wszystkie urządzenia i 	przyrządy niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i  robót ponosi Wykonawca.

6.2    Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm W przypadku,  		gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST należy stosować  			wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem 		do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki 		pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie w formie protokołu do akceptacji 			Inspektora.

6.3    Dokumenty budowy

1. Dokumenty laboratoryjne:

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

2. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również :

-protokoły przekazania terenu budowy,

-protokoły odbioru robót,

-protokoły z narad i ustaleń,

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.   Odbiór robót

7.1  Odbiór robót zanikowych

Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które dalszym   
       etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  
       ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 
       Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty   
       zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.2   Odbiór częściowy
        Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu określenia       
        zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót fakturami częściowymi.  Odbioru  
        dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.

7.3   Odbiór  końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości,  
         ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego stwierdza  
         Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
         potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych    
         poniżej. 
         Odbioru końcowego  robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
         Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na  
         podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz  
         zgodności wykonania robót z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja 
         zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających .

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych   
         rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma  
         większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru  
         dokona potrąceń, zgodnie z umową.

7.4   Odbiór ostateczny pogwarancyjny

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu gwarancyjnego określonego w 	umowie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 W  trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać przeglądu 
 gwarancyjnego o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.

7.5   Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru  końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół  	  	   		Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.Do odbioru 		końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów

- atesty i świadectwa badań materiałów 
	 -w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do 			  	   odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 		        
        termin odbioru ostatecznego robót.

8.   Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez  Zamawiającego w dokumentach  
       umownych /ofercie/.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość / kwota/ podana

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych

/ ofercie/. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla  tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej /przedmiarach/.

9.  Przepisy związane

9.1   Obowiązujące w Polsce normy i normatywy.

9.2   Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie

- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych

oznakowaniem CE

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

B.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.     Roboty poprzedzające i związane

- wydzielenie terenu prowadzenia robót, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania

niezbędnych materiałów

- ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcami

obiektów z uwagi na prowadzenie robót w czynnych obiektach

- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów

z rozbiórki

-wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstępu na

teren prowadzenia robót przez osoby trzecie

-wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki

2.    Warunki bezpieczeństwa pracy
       Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym  
        nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy wykonawcy muszą zostać 
        przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi 
        zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3.    Sprzęt

Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań     
    jakościowych i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego   
    realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.    Transport i magazynowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach  
       pozwalających na zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania 
       pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie robót. Zamawiający może 
       zwrócić się do zarządcy obiekt o wydzielenie w miarę możliwości odrębnego pomieszczenia na 
       potrzeby składowania ewentualnej większej ilości materiałów.

5.   Wymagania szczegółowe

CZĘŚĆ I - Roboty budowlane

Kod CPV:  45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych

1.    ST 01 Pokrycia z papy termozgrzewalnej

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania pokrycia dachowego z 2-ch 
       warstw papy termozgrzewalnej, w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. ogólnej specyfikacji 
       technicznej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz

rozliczaniu pokryć dachowych papą termozgrzewalną.

1.1  Wymagania ogólne 
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2     Materiały

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  
   polskich,

- grubość papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia powinna wynosić minimum  5,2 mm 
          - papy termozgrzewalne powinny zachować giętkość w niskich temperaturach  poniżej -20◦C

-  obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 
            min. 0,55mm.

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie dokumentację składowanych na

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego.

1.3     Wykonanie robót

Istniejące pokrycie papowe należy rozebrać a następnie dla uzyskania prawidłowych spadków wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej w części betonowej dachu .W części drewnianej dachu należy dokonać przeglądu deskowania oraz więźby wymieniając elementy zużyte i wadliwe. Następnie należy wykonać dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm. Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej przy temperaturze powyżej 5C. Do wykonania obróbek blacharskich należy zastosować blachę stalową ocynkowaną o grubości min. 0,55mm.

1.3.1  Szczegółowy zakres robót:

- uzupełnienie pokrycia dachowego układanego na sucho dachówki ceramicznej

- przełożenie pokrycia z układfanej pojedyńczo dachówki ceramicznej

- uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej

- dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych  praca na wysokości 10-20m

- uzuoełnienie blachą rynien i rur spustowych

- drobne naprawy dachu pokrytego papą termozgrzwalną

- uzupełnienie czapek kominowych

- uzupełnienie i naprawa stolarki okiennej na strychu

- montaż drabiny włazowej ze strychu na dach

- odbicie słabych tynków zewnętrznych ( gzyms wieńczący) oraz uzupełnienie tynku

- malowanie tynku farbą elewacyją (gzyms wieńczący)

- rozbiórka pokrycia z papy  na dachach drewnianych

- rozbiórka sufitu podwieszonego kasetonów gipsowych 60cmx60cm i ponowne ułożenie

- wzmocnienie stropodachu  i uzupełnienie deskowania

- ułożenie papy termozgrzewalnej  na dachu drewnianym

- obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu  ponad 25cm z blachy ocynkowanej

- utylizacia gruzu i papy

- wykonanie właściwych zabezpieczeń związanych z BHP

Wymagania szczegółowe dla poszczególnych robót są podane w przedmiarach robót.

1.4    Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu prawidłowej naprawy podłoża,

zastosowania właściwej papy i ilości warstw, dokładności ułożenia i zgrzania.

1.5   Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze

i kosztorysie ofertowym.

1.6    Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt 7

1.7   Podstawa płatności

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt.8

2.  Przepisy i dokumenty związane

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, wymienione w pkt. 9.2  ogólnej specyfikacji technicznej.  
     Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, w tym Warunki Techniczne Wykonania  Odbioru

(WTWO) Robót Budowlano-montażowych Tom I.