KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                          W KATOWICACH

Przedmiot zamówienia:

Usuwanie graffiti oraz wykonywanie zabezpieczeń powierzchni przed graffiti                              z obiektów (budynków mieszkalnych i użytkowych) zarządzanych przez KZGM                                   w Katowicach na terenie miasta Katowice

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU PRAC

(Opis Techniczny Przedmiotu Zamówienia)

CPV: 45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45442100-8 - Roboty malarskie

Sporządził :

Zdzisław Skomro

Katowice, marzec 2016r.

- Zakres wykonania prac:

1.1.  Zamówienie będzie realizowane w okresie 6 miesięcy od ndi podpisania umowy.

1.2   Szacunkowa powierzchnia realizacji zamówienia w w/w okresie:

- 3 060 m2  usunięcie graffiti z powierzchni niezabezpieczonych przed graffiti,

- 3 340  m2 zabezpieczenia powierzchni przed graffiti.

- Wymagania dotyczące prac:

  - Prace muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacjami

CPV: 	45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków,

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni ,

45442100-8 - Roboty malarskie

2.2    Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie prace i czynności towarzyszące,                w tym wynikające z organizacji ruchu na czas wykonywania poszczególnych prac będących przedmiotem zamówienia, dostępu do miejsc ich wykonania, poboru energii elektrycznej         oraz wody.

2.3     Prace powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska                 i obowiązującymi przepisami.

2.4     Ewentualne wyłączenia i ograniczenia ruchu pieszego i kołowego należy przeprowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów na terenie miasta Katowice ( uzgodnienie z MZUiM w Katowicach ).

2.5     Roboty wykonywane przy ulicach o dużym natężeniu ruchu należy wykonać w dni wolne od pracy, bądź  poza godzinami szczytu ruchu kołowego w dni robocze.

2.6     Przed przystąpieniem do czyszczenia ww. obiektów Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem lub email ) przedstawiciela Zamawiającego o terminie i lokalizacji prowadzonych prac.

2.7     Wszystkie środki użyte do czyszczenia powinny posiadać atest PZH i być ogólnodostępne.

2. 8     Wykonawca ma obowiązek zorganizować oraz prowadzić zlecone roboty budowlane            z należytą starannością.

2.9     Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej dokumentacji, w tym zdjęciowej  (  plik PDF i JPG ) , która ma zawierać datę, miejsce prowadzonych prac, rodzaj                                 i powierzchnię usuniętych graffiti, naprawionych i zabezpieczonych powierzchni.

3. Technologia:

Usunięcie graffiti ze wszystkich powierzchni za wyjątkiem tynków należy przeprowadzić: a)  przy użyciu odczynników chemicznych poprzez wywabianie farby

z doczyszczeniem  przy użyciu myjki wysokociśnieniowej wodnej,

b)  ręcznie przy użyciu odczynników chemicznych,

3.1  W ramach realizowanego zamówienia należy zabezpieczyć powłoką antygraffiti następujące powierzchnie:

- okładziny z piaskowca, granitu i inne,

- ceramiczne (cegła, klinkier),

- drewniane i drewnopochodne,

- metalowe i z tworzyw sztucznych.

3.2  Wymagane warunki dotyczące powłoki antygraffiti:

- powłoka nie ulegająca degradacji,

- powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych,

- powłoka uniwersalna służąca do pokrywania różnych rodzajów materiałów,

- powłoka dająca możliwość całkowitego usunięcia graffiti bez użycia urządzeń mechanicznych.

3.3  Prace będą realizowane na podstawie zleceń wydawanych przez zamawiającego według potrzeb.

4.  Rozliczenie prac:

- Strony ustalają, że płatności wynagrodzenia odbywać się będą po wykonaniu  i odbiorze danego zakresu prac konserwacyjnych określonego w zleceniu.

Podstawę wystawienia faktury za realizację danego zlecenia stanowić będzie protokół odbioru technicznego prac konserwacyjnych, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron do spraw odbioru przedmiotu umowy.

- Brak obustronnie podpisanego protokołu odbioru technicznego prac konserwacyjnych stanowi podstawę do odmowy przyjęcia faktury.

- Wypłata zostanie zrealizowana na podstawie faktur VAT w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze .

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

5. Odbiór prac:

- Prace konserwacyjne objęte zleceniem winny zakończyć się w terminie określonym umową.

- Strony postanawiają, że prace konserwacyjne określone w zleceniu będą podlegały odbiorowi w terminie do 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych jest dostarczenie przez Wykonawcę prac zgłoszenia raz skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru wszystkich dokumentów wyszczególnionych  protokole odbioru technicznego prac.

- Przedmiot zlecenia uznaje się za wykonany w dacie zgłoszenia, jeśli protokół stwierdzający odbiór zostanie podpisany przez strony jako odbiór końcowy.

- Potwierdzenie zakończenia czynności odbiorczych nastąpi w formie protokołu odbioru technicznego prac konserwacyjnych podpisanego przez upoważnionych reprezentantów stron, niezwłocznie po ich zakończeniu i dokonaniu odbioru przedmiotu zlecenia.

- Podpisanie przez upoważnionych reprezentantów stron protokołu odbioru technicznego prac konserwacyjnych stanowi podstawę wystawienia faktury i wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia, w trakcie dokonywania odbioru, możliwych do usunięcia wad i usterek, prace związane z ich usunięciem muszą być wykonane w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia chyba, że ze względu na uzasadnione obiektywnie okoliczności, termin ten nie może zostać dochowany. W takim przypadku Zamawiający wyznacza indywidualnie termin, który wiąże Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych pracach konserwacyjnych, niemożliwych do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych do czasu ponownego wykonania przedmiotu zlecenia w sposób prawidłowy. Usunięcie wad, o których mowa wyżej wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru. Zamawiający ma obowiązek dokonać odbioru najdalej w ciągu 3 dni roboczych. Przedmiot zlecenia uznaje się za wykonany w dacie zgłoszenia, jeśli protokół stwierdzający odbiór zostanie podpisany przez strony.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ponownego wykonania przedmiotu zlecenia w terminie 7 dni roboczych od daty przerwania czynności odbioru, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania prac konserwacyjnych innemu Przedsiębiorcy i obciążenia kosztami tych prac Wykonawcy bez uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.