Załącznik nr 1 do umowy ...........................................

z dnia...............................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH                               NA LIKWIDACJI PODZIEMNEJ KOTŁOWNI

PRZY UL. POWSTAŃCÓW 7, 7A, 7B i 9, 9A, 9B W KATOWICACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

PRZEDMIOTEM UMOWY jest opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych polegających             na likwidacji podziemnej kotłowni wraz z zabezpieczeniem sieci i instalacji podziemnych oraz remoncie podwórza wraz z wymianą kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Powstańców 7, 7a, 7b i 9, 9a, 9b w Katowicach.

Opracowanie dotyczy robót budowlanych  na działkach:

nr 76/14; karta mapy; 57, Obręb: Dz.Bogucice-Zawodzie; 0002  własności: Gminy Katowice, we władaniu: Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

nr 76/9 ,karta mapy; 57, Obręb: Dz.Bogucice-Zawodzie; 0002, własności : Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców 7 ; Zarządzanie Nieruchomościami Pani Teresa Lechowicz- Czarska , ul. Kilińskiego 26 (40-062) Katowice ;

nr 76/5, karta mapy; 57, Obręb: Dz.Bogucice-Zawodzie; 0002, własności : Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców 9 ; Zarządzanie Nieruchomościami Pani Teresa Lechowicz- Czarska , ul. Kilińskiego 26 (40-062) Katowice ;

nr 76/7 , karta mapy; 57, Obręb: Dz.Bogucice-Zawodzie; 0002, własności : Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców 7a ; Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Pani Grażyna Cebula-Malcher , ul. Kilińskiego 26 (40-062) Katowice ;

nr 76/1  , karta mapy; 57, Obręb: Dz.Bogucice-Zawodzie; 0002, własności : Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców 7b ; Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Pani Grażyna Cebula-Malcher , ul. Kilińskiego 26 (40-062) Katowice ;

nr 76/13, karta mapy; 57, Obręb: Dz.Bogucice-Zawodzie; 0002, własności : Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców 9a ; Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Pani Grażyna Cebula-Malcher , ul. Kilińskiego 26 (40-062) Katowice ;

nr 76/11 ,  karta mapy; 57, Obręb: Dz.Bogucice-Zawodzie; 0002, własności : Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców 9b ; Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Pani Grażyna Cebula-Malcher , ul. Kilińskiego 26 (40-062) Katowice ;

nr 76/4,  karta mapy; 57, Obręb: Dz.Bogucice-Zawodzie; 0002, własności: Gmina Katowice, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Kantorówny 2a, (40-381) Katowice,

nr 78 ,  karta mapy; 57, Obręb: Dz.Bogucice-Zawodzie; 0002, własności: Miasto Katowice (40-098) Katowice,                                             ul. Młyńska 4,  Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Kantorówny 2a, (40-381) Katowice,

CHARAKTERYSTYKA TERENU

Powierzchnia użytkowa kotłowni: 238,91 + 21,42= 260,32 m²

Kubatura kotłowni:  1 005 m³

Powierzchnia podwórza: 626.09 m²

Kotłownia usytuowana jest na dziedzińcu (podwórzu) pomiędzy dwoma budynkami mieszkalnymi. Zasadnicza część pomieszczeń położona jest poniżej terenu, pod jezdnią i śmietnikami. Ponad terenem wystaje część wejściowa połączona z ozdobnymi arkadami osłaniającymi śmietnik. Część nadziemna wykonana jest w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły, otynkowane. Całość części nadziemnej przykryta jest stropodachem. Widoczne zawilgocenia                             i degradacja betonu w części odwodnienia stropodachu, ubytki tynku. W części tej znajduje się pomieszczenie socjalne z umywalką, pomieszczenie techniczne, szyb windowy oraz schody stalowe prowadzące na dół. W części podziemnej znajdują się dwa główne pomieszczenia: wysoka nawa główna i niższy skład opału. W nawie głównej znajdują się dwa pomieszczenia dla obsługi, pomieszczenie rząpi i nieczynny czopuch komina. Z nawy prowadzą drzwi do piwnic sąsiedniego budynku oraz schody do wyżej położonych pomieszczeń składu opału. W nawie znajdują się instalacje: centralnego ogrzewania, wodociągowa i elektryczna oświetleniowa, które są czynne oraz nieczynny przewód kominowy dymowy od zdemontowanego kotła. Ponadto prowadzona jest tam sieć ciepłownicza wysokoparametrowa, która zasila wymiennik, stanowiący źródło ogrzewania dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Powstańców 7, 7a, 7b i oraz 9, 9a i 9b oraz innych odbiorców. W posadzce nawy głównej znajdują się trzy rząpie do odprowadzania wód gruntowych. W stropie znajdują się dwa czynne otwory wsypowe i trzy otwory, które są zabetonowane. Wszystkie elementy pomieszczeń piwnic zarówno elementy konstrukcyjne -stropy żelbetowe (zarysowania na płytach stropowych, korozja stali zbrojeniowej, pęknięcia otulin betonowych, odspojenia i ubytki betonu, degradacja betonu), instalacyjne (izolacja instalacji c.o jest w wielu miejscach uszkodzona, w złym stanie są również przewody instalacji wodnych i c.o., są silnie skorodowane) jak i wykończeniowe (głównie tynki), są znacznie zużyte i kwalifikują się do remontu lub wymiany. Ogólny stan techniczny tych elementów jest zły. Charakter korozyjny uszkodzeń stropów żelbetowych świadczy o wyraźnym wpływie wilgoci i wody. Główną  przyczyną zalewania jest napływ wód gruntowych. Na terenie kotłowni przed jej budową znajdowały się stawy wodne.

Konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych oraz uzyskanie opinii dotyczącej posadowienia  podziemnej kotłowni              i nawierzchni podwórza, a także poziomu wód gruntowych i jej napływu na teren podwórza.

Podwórze (dziedziniec) jest pokryte zdeformowanym i spękanym asfaltem, pośrodku usytuowany jest klomb, wejście i wjazd na podwórze odbywają  się przez kratowane bramy pod arkadami, od strony podwórka znajdują się wejścia do poszczególnych budynków (klatek). Cały teren usytuowany jest poniżej poziomu ulicy Powstańców. Kanalizacja sanitarna oraz wody opadowe z budynków są odprowadzane kanalizacją w podwórzu do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej, teren podwórza odwodniany przez wpusty, które są pozapadane. Stan techniczny kanalizacji jest zły, przewody w większości z żeliwa i kamionki, zamulone i niedrożne, studnie betonowo-murowane z osadami na dnie, pokruszonymi kinetami.

Zamawiający posiada opracowaną „Ekspertyzę budowlaną” z kwietnia 2008r. oraz „Inwentaryzację Budowlano- Konstrukcyjną” z kwietnia 2008r., w wersji graficznej i elektronicznej, obydwa opracowania dotyczą kotłowni podziemnej, zostały wykonane przez Firmę „REAL-PROJEKT” Sp. z o.o.,  ul. Górnika 7B/4, 40-133 Katowice.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na:

- wykonanie opinii geotechnicznej dotyczącej warunków gruntowo - wodnych dla  terenu działki nr 76/14 ,

- wykonanie kanału technicznego dla instalacji oraz sieci ciepłowniczej, będącej własnością Dostawcy Ciepła lub wymiana instalacji i sieci na nowe z ułożeniem ich w gruncie,

- wykonanie zabezpieczenia konstrukcji podziemnej kotłowni,

- zasypanie wnętrza podziemnej kotłowni z wykonaniem drenażu opaskowego odwadniającego w części zasypanej,

- wykonanie odwodnienia podwórza z wykonaniem nowej nawierzchni (zerwanie nawierzchni asfaltowej, rozebranie chodników itd.) z wjazdem i nawierzchnią po obu stronach wejść do klatek schodowych,

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej (przeciwwodnej) ścian zewnętrznych budynków i murów, znajdujących się w gruncie w obrębie opracowania,

- wykonanie izolacji poziomej nad pomieszczeniami piwnicznymi,

- remont studzienek doświetlających mieszkania w suterenie, wymiana okienek piwnicznych, remont murków, schodów, balustrad i innych elementów zewnętrznych,

- remont chodników,

- remont i naprawa konstrukcji klombu,

- urządzenie zieleni w centralnym klombie,

- wymianie kanalizacji ogólnospławnej w granicach nieruchomości na podstawie uzyskanych warunków technicznych odprowadzenia ścieków bytowych i deszczowych,

- wykonanie pasów zieleni przy budynkach,

- remont i naprawa  części nadziemnej kotłowni, obejmującej wejście i arkady, elementy wtórne w tym zadaszenia                i obudowy śmietników należy zdemontować, wykonanie  nowej konstrukcji zadaszenia i obudowy śmietników                      w nawiązaniu do istniejącej zabudowy,

- remont i naprawa muru oporowego,

- sporządzenie wyliczenia ilości wód deszczowych i drenażowych ze zlewni podłączonej obecnie i projektowanej                  do istniejącej kanalizacji z uwzględnieniem wniosków z wykonanej opinii geotechnicznej,

- uzyskanie warunków technicznych dla odprowadzenia ścieków bytowych oraz deszczowych,

- uzyskanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- uzyskanie opinii OUG we własnym zakresie, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

| 1) | DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY UL. POWSTAŃCÓW 7, 7A, 7B i 9, 9A, 9B W KATOWICACH |
| --- | --- |
| A. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI LIKWIDACJI PODZIEMNEJ KOTŁOWNI Z ZABEZPIECZENIEM SIECI I INSTALACJI PODZIEMNYCH, REMONTEM I NAPRAWĄ CZĘŚCI NADZIEMNEJ, REMONTEM PODWÓRZA WRAZ Z WYMIANĄ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ PRZY UL. POWSTAŃCÓW 7, 7A, 7B i 9, 9A, 9B W KATOWICACH |
| B. | PRZEDMIAR ROBÓT |
| C. | KOSZTORYS INWESTORSKI |
| D. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
|  | RAZEM: A + B + C + D + E |
| 2) | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ |

Ad. A. PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI LIKWIDACJI PODZIEMNEJ KOTŁOWNI                                        	Z ZABEZPIECZENIEM SIECI I INSTALACJI PODZIEMNYCH, REMONTEM I NAPRAWĄ CZĘŚCI 	NADZIEMNEJ, REMONTEM PODWÓRZA WRAZ Z WYMIANĄ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ                             	PRZY UL. POWSTAŃCÓW 7, 7A, 7B i 9, 9A, 9B  W KATOWICACH .

A.1. Inwentaryzacja wraz z dokumentacja zdjęciową.

A.2. Ocena stanu technicznego.

A.3. Badania geotechniczne gruntu z opinia geotechniczną.

A.4  Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi.

A.5  Obliczenia konstrukcyjne.

A.6  BIOZ.

A.7  Mapa do celów projektowych.

A1. Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna wraz z dokumentacją fotograficzną.

Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna musi być sporządzona w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji technicznej ( przy wykorzystaniu posiadanej przez Zamawiającego inwentaryzacji z 2008r.).

Zakres opracowania obejmuje:

- dokonanie oględzin terenu w otoczeniu budynków mieszkalnych (Wspólnoty Mieszkaniowe 7,7a,7b, 9,9a,9b) i pomiarów z natury, sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1:50 z zarysem parteru (elewacji, ze wszystkimi wejściami zewnętrznymi, schodami zewnętrznymi przy drzwiach wejściowych w obrębie podwórza, całej nawierzchni obejmującej również wjazd na podwórze i nawierzchnię przy wejściu do klatek schodowych nr 7,9 , chodnikami, klombem, murem oporowym,inwentaryzacja zieleni itd.) przekrojami poprzecznymi, podłużnymi terenu wraz z opisem technicznym przedstawiającym aktualny stan inwentaryzowanych elementów,

- szczegółowa inwentaryzacja części nadziemnej kotłowni

- dokonanie oględzin wszystkich ścian zewnętrznych piwnic, mieszkań (suteryn) nieruchomości 7a,7b,9a,9b , muru oporowego, części nadziemnej kotłowni pod  względem zawilgocenia,

- dokonanie oględzin wszystkich pomieszczeń kotłowni w szczególności: wszystkich elementów konstrukcyjnych m.in.  stropów, słupów, ścian, instalacji elektrycznej, sieci i instalacji sanitarnych,

- wykonanie inwentaryzacji instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach kotłowni oraz składu opału i jej odpływu czyli na całym terenie wewnętrznym (dziedzińcu) z podaniem średnic, materiałów przewodów i studzienek.

- zinwentaryzowanie wszystkich elementów odwodnienia znajdujących się na podwórku jak rury spustowe, odwodnienie liniowe, wpusty podwórzowe itp. podłączone do kanalizacji na terenie wewnętrznym (dziedzińcu),

- zinwentaryzowanie odpływów kanalizacji sanitarnej z budynków Wspólnot Mieszkaniowych,

- należy dołączyć karty studni w podwórku (o numerach 406, 407 408, 409) oraz w drodze (o numerach 405, 404, 632 i ewentualnie innych według uznania Wykonawcy). Dołączenie kart oraz uzyskanie mapy do celów projektowych  nie zwalnia Wykonawcy z dokładnej inwentaryzacji poprzez otwarcie i sprawdzenie stanu technicznego z natury ww. studzienek,

- wykonanie niezbędnych odkrywek oraz pomiarów z natury,

- wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów                   i warunków technicznych,

- uzyskanie informacji o miejscu podłączenia pompy odwadniającej kotłownie i skład opału ( do czyjej instalacji elektrycznej),

- wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów objętych robotami, która przedstawiać będzie stan techniczny             i wykończeniowy wszystkich elementów podlegających zakresowi projektowania, szczegółowej dokumentacji fotograficznej podlegać będą wszystkie elementy przewidziane do remontu, naprawy, wzmocnienia                             lub odtworzenia (załączyć kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu),

- sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 z pełnym wymiarowaniem.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

A2.Ocena stanu technicznego.

Wykonać ocenę stanu technicznego budynku, wszystkich elementów podlegających remontowi na podstawie dokonanych oględzin:

- wszystkich pomieszczeń, wszystkich elementów odwodnienia,

- elementów konstrukcyjnych,

- izolacji pionowej ścian piwnicznych i fundamentowych w gruncie budynków w obrębie wykonywanego zagospodarowania terenu w zakresie zawilgocenia, w zakresie naprawy i uzupełnienia tynków itd.,

- studzienek doświetlających mieszkania w suterenie, klombu, okienek piwnicznych,murków, schodów, balustrad,

- instalacji elektrycznej,

- sieci i instalacji sanitarnych w pomieszczeniach po kotłowni i składzie opału,

- nawierzchni podwórza w otoczeniu budynków mieszkalnych,

- części nadziemnej kotłowni obejmującej wejście i arkady,

- muru oporowego,

- instalacji kanalizacji zewnętrznej aż do studzienek przyłączeniowych (całe podwórko).

Ocena ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień zużycia elementów, zdjęcia, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym, stwierdzającym konieczność wymiany, naprawy lub remontu w oparciu o wykonaną inwentaryzację budowlaną oraz instalacyjną.

Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego oraz opisać powstałe uszkodzenia wszystkich elementów budynku podlegających naprawie, remontowi lub odtworzeniu (opis stanu technicznego, zdjęcia, obliczenia, wnioski i zalecenia).

Konieczne odkrywki wykona Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych oraz instalacji budynku należy przedstawić w formie opisowej.

Należy wykonać obliczenia konstrukcyjne z uwzględnieniem warunków OUG, uzyskanych we własnym zakresie.

A3. Badania geotechniczne gruntu z opinią geotechniczną sporządzone przez uprawnione osoby tj.:

- posiadającą uprawnienia geologiczne do wykonywania projektów prac i  dokumentacji geologiczno -inżynierskiej kat. VII lub VI wydane przez ministra właściwego ds. środowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa CUG lub równoważne,

- posiadającą uprawnienia geologiczne do wykonywania projektów prac i  dokumentacji hydrogeologicznej kat. IV lub V wydane przez ministra właściwego ds. środowiska lub 04 i 05 wydane przez Prezesa CUG lub równoważne.

-prace polowe:

- wizja lokalna terenu,

- wyznaczenie otworów,

- profilowanie otworów,

- pomiar zwierciadła wody gruntowej,

- wiercenie w gruncie.

- prace kameralne:

- opracowanie tekstu dokumentacji wierceń,

- opracowanie tekstu opinii geotechnicznej,

- opracowanie metryki otworu,

- opracowanie profilów geologicznych,

- analiza i wnioski,wytyczne do projektowania,

- naniesienie otworów na podkład topograficzny

A4. Projekt budowlany powinien zawierać:

1. Opis techniczny dla części architektonicznej i konstrukcyjnej (dla zakresu elementów podległych remontowi).                        Projekt powinien zawierać część opisowa oraz część rysunkową.  W opracowaniu należy ująć opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii wykonania prac remontowych w tym wszystkich robót towarzyszących.

- Opis techniczny dla projektowanej technologii zlikwidowania kotłowni podziemnej.

- Opis techniczny wykonania drenażu opaskowego odwadniającego w zasypanej kotłowni podziemnej.

- Opis sposobu napraw występujących uszkodzeń konstrukcyjnych w oparciu o zalecenia zawarte  w ocenie stanu technicznego i opinii geotechnicznej.

- Opis sposobu wykonania izolacji pionowej ścian zewnętrznych w gruncie, jeżeli to wynika z oceny stanu technicznego i opinii geotechnicznej.

- Opis remontu studzienek doświetlających mieszkania w suterenie, wykonanie odwodnienia studzienek, remont murków, schodów, balustrad itd.

- Opis wymiany okienek piwnicznych.

- Opis sposobu ustabilizowania podłoża gruntowego pod nawierzchnie,  jeżeli to wynika z opinii geotechnicznej.

- Opis wymiany nawierzchni podwórza, przejazdu (podcieni), chodników  itd. na podbudowie z odpowiednim spadkiem do projektowanego odwodnienia.

- Wykonanie opisu projektowanego układu komunikacyjnego, ukształtowania terenu, konstrukcji nawierzchni ciągów pieszych, pieszo- jezdnych, obramowania nawierzchni, odwodnienia, tyczenia, robót ziemnych                               i rozbiórkowych. Załączyć profil podłużny projektowanych ciągów pieszych, pieszo-jezdnych z pokazaniem niwelety stanu istniejącego oraz projektowanej niwelety, podając powierzchnię i długość tych elementów.           Pokazać na profilu podłużnym występujące elementy odwodnienia (wpusty uliczne).

- Opis remontu i naprawy części nadziemnej kotłowni, demontażu wtórnych elementów zadaszenia, obudowy śmietnika,  wykonania nowej konstrukcji zadaszenia i obudowy śmietników w nawiązaniu do istniejącej zabudowy.

- Opis remontu i naprawy muru oporowego.

- Opis remontu i naprawy konstrukcji klombu.

- Opis innych rozwiązań wynikających z koncepcji programowo-przestrzennej.

- Opis wymiany instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej na dziedzińcu, na podstawie wykonanej oceny stanu technicznego i w uzgodnieniu z Zamawiającym

- Opis wykonania kanału technicznego do obsługi przewodów sieci ciepłowniczej oraz instalacji prowadzonych pomiędzy budynkami, preferowany kanał z możliwością rewizji i obsługi lub opis wymiany sieci ciepłowniczej na preizolowaną, układaną w gruncie w zależności od uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień z Dostawcą ciepła.

- Opis wymiany instalacji przesyłowych dla budynków Wspólnot,

- Opis wykonania drenażu do odprowadzania wód gruntowych z przestrzeni składu opału oraz kotłowni wraz z podłączeniem do kanalizacji zewnętrznej na dziedzińcu,

- Opis odwodnienia nawierzchni objętej niniejszym opracowaniem.

- Opis wykonania demontażu instalacji elektrycznej w podziemnej kotłowni.

- Opis wykonania nowej instalacji elektrycznej w przypadku budowy kanału technicznego do obsługi przewodów sieci ciepłowniczej oraz instalacji prowadzonych pomiędzy budynkami.

- Ogólna charakterystyka terenu (rzeźba terenu, warunki gruntowe, nasłonecznienie).

- Opis istniejącej szaty roślinnej. Nasadzenie zieleni (rodzaj) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

2. Część rysunkowa.

W części rysunkowej należy ująć:

- wykonania aranżacji podwórza w otoczeniu budynków mieszkalnych  i części nadziemnej kotłowni (wizualizacja w kolorze w każdym egzemplarzu projektu) ,

- wykonanie aranżacji zieleni (wizualizacja w kolorze w każdym egzemplarzu projektu),

- orientację położenia działek w odniesieniu do sąsiednich działek i stron świata,

- granice działek, oznaczenie wejść i wjazdów dla istniejącej zabudowy, charakterystyczne rzędne, układ komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z przekrojami i profilami oraz charakterystycznymi rzędnymi i wymiarami,

- zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu jak: nawierzchni, powierzchni zieleni, miejsca na gromadzenie odpadów oraz innych części terenu,

- dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren projektowanego zagospodarowania,

- układ komunikacyjny,

- ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w odniesieniu do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu,

- plan zagospodarowania terenu z zaprojektowanym odwodnieniem i istniejącym uzbrojeniem,

- wykonanie planszy zbiorczej uzbrojenia istniejącego i projektowanego z uwypukleniem występujących kolizji.

- Wizualizacje w kolorze: rysunki, plansze.

Rysunki budowlane należy sporządzić dla wszystkich rozwiązań projektowych w podstawowej skali 1:50 – rzuty, widoki                     i przekroje.

Część wykonawcza

Część wykonawcza projektu powinna zawierać rysunki wykonawcze ze szczegółami dla wszystkich zastosowanych rozwiązań projektowych oraz zestawieniami materiałów, wykonane w sposób czytelny w podstawowej skali 1:50 z pełnym wymiarowaniem, rzuty i przekroje  z zaznaczeniem elementów konstrukcyjnych podlegających wzmocnieniu lub wymianie  oraz przedstawienie szczegółów oparcia elementów konstrukcyjnych i ich kotwienia.

Rysunki wykonawcze ze szczegółami zastosowanych rozwiązań należy sporządzić m.in. dla:

- likwidacji kotłowni,

- ustabilizowania podłoża gruntowego pod nawierzchnie jeżeli to wynika z opinii geotechnicznej,

- wzmocnienia konstrukcji podziemnej kotłowni,

- przebiegu sieci i instalacji w kanale technicznym lub w gruncie,

- projektowanego odwodnienia terenu z podaniem charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości.

- instalacji drenażowej (profile, rozwinięcia),

- kanalizacji ogólnospławnej (profile),

- podłączenia rur spustowych (profile),

- studzienek kanalizacyjnych, wpustów podwórzowych, odwodnień liniowych,

- studzienki odwadniającej obszar kotłowni ze składem opału (z pompą),

- instalacji tłoczącej wody drenażowe (rozwinięcie),

- kolizji kanalizacji ogólnospławnej z pozostałym uzbrojeniem terenu,

- demontażu instalacji elektrycznej oraz przebudowy instalacji, jeżeli zachodzi taka konieczność,

- ułożenia nawierzchni podwórza, chodników (dołączyć przekrój, profil podłużny i poprzeczny terenu), izolacji pionowej ścian piwnicznych i fundamentowych, remontu studzienek doświetlających mieszkania w suterenie, murków, schodów naprawy elewacji w części przyziemia itd,

- remontu nadziemnej części z arkadami, wykonania nowej konstrukcji zadaszenia, obudowy  pod śmietniki,

- okienek piwnicznych z nawiewnikami wraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem (rysunki warsztatowe, przekroje i sposób osadzenia) z parapetami ,

- przedstawienie szczegółów wykonania odprowadzenia odwodnienia z powierzchni podwórza do kanalizacji deszczowej,

- wszystkie niezbędne rysunki zabezpieczeń, wymiany lub przebudowy istniejących mediów

- szczegóły wykonawcze dla wszystkich rozwiązań projektowych wraz z wyjaśnieniami opisowymi dotyczącymi rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, rzuty i przekroje szczegóły wykonawcze montażu.

Zestawienia:

- materiałów i urządzeń z podaniem ich parametrów technicznych i jakościowych (należy podać niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego)

- kolorystyki nowo projektowanych elementów

Projektowane rozwiązania należy przedstawiać na bieżąco Zamawiającemu na cyklicznych naradach koordynacyjnych. Dobór materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

A.5 Obliczenia konstrukcyjne.

Należy wykonać obliczenia konstrukcyjne z uwzględnieniem warunków OUG, uzyskanych we własnym zakresie.

A.6 BIOZ

Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ad.7  Mapa do celów projektowych.

Projekt dla zagospodarowania terenu sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych w skali dostosowanej                         do wielkości projektowanych rozwiązań z zapewnieniem czytelności umieszczonych opisów  i rysunków. Projektant uzyska we własnym zakresie mapę do celów projektowych.

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. ZAKUP MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonawca  uzyska we własnym zakresie mapę do celów projektowych.

2. ZAKUP MAPY EWIDENCYJNEJ WRAZ Z WYPISEM Z REJESTRU GRUNTÓW

Wykonawca uzyska we własnym zakresie mapę ewidencyjną oraz wypis z rejestru gruntów dla działek obejmujących teren planowanej inwestycji oraz działek sąsiednich.

3. UZYSKANIE WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W celu sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania terenu z miejscowym planem Wykonawca uzyska we własnym zakresie wyrys z miejscowego, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. UZYSKANIE OPINII OUG

Wykonawca uzyska opinię OUG oraz opinię Wyższego Urzędu Górniczego do celów projektowych we własnym zakresie, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

5. ZGODĘ NA WEJŚCIE I  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca uzyska (na podstawie wypisu z ewidencji gruntów, uzyskanym we własnym zakresie) zgodę wszystkich właścicieli i współwłaścicieli działek.

Należy uzyskać zgodę właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich.

6. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

7. UZYSKANIE DECYZJI

Rozwiązania projektowe  podlegają uzgodnieniom z Miejskim Konserwatorem Zabytków, które wykonawca uzyska we własnym zakresie.

Wykonawca uzgodni z dostawcą ciepła tj. spółką Tauron Ciepło S.A. wymagania techniczne dla kanału technicznego do obsługi przewodów sieci ciepłowniczej lub warunków wymiany na sieć preizolowaną, układaną w gruncie.

Wykonawca uzyska uzgodnienie z zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych wymiany instalacji przesyłowych  prowadzonych z wymiennika w budynku nr 9b do budynku nr 7b.

Do wykonawcy należy uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i odstępstw wymaganych prawem, sporządzenie  wniosku o wydanie pozwolenia budowlanego, złożenie go w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice,                 na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu budowlanym.

Wszystkie te czynności należy ująć w cenie ofertowej na opracowanie dokumentacji technicznej.

Ad.B.  PRZEDMIAR ROBÓT

Całkowite opracowanie przedmiarów robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

- część budowlana

- część instalacji elektrycznych

- część instalacji sanitarnych

Przedmiar robót wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw, ustalających szczegółowy opis, z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż w dwóch wersjach:

1. podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych elementów)

2. zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)

- tabelę przedmiaru robót.

W przedmiarze robót ująć wykonanie operatu geodezyjnego (geodezyjny pomiar powykonawczy).

UWAGA: Dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b należy osobno sporządzić przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiORB obejmujące zakres robót związany z nieruchomościami.

Ad.C.  KOSZTORYS INWESTORSKI

Całkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

- część budowlana

- część instalacji elektrycznych

- część instalacji sanitarnych

Do opracowania należy dołączyć sumaryczne zestawienie wszystkich trzech działów.

Kosztorys inwestorski wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).

Przyjąć ceny średnie w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud i analizę cen rynkowych.

Przyjąć narzuty:

- Stawkę roboczogodziny = 13,00 zł/h.

- Zysk   Z = 8% do R + Kp (R), S + Kp (S)

- Koszty pośrednie  K p = 60 %.

Do opracowania należy dołączyć zestawienie materiałów, sprzętu i tabelę elementów scalonych.

Do opracowania dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów.

UWAGA:

1. Do opracowania należy dołączyć tabelę elementów scalonych.

2. Dołączyć wykaz materiałów i urządzeń oraz sprzętu z podaniem ich ilości oraz ceny.

3. Wykonać zbiorcze zestawienie kosztów z ujęciem wyceny za nadzór autorski.

4. W kosztorysach oddzielić roboty dotyczące budynku mieszkalnego (8% VAT) i robót zewnętrznych (23% VAT).

UWAGA: Dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b należy osobno sporządzić przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiORB obejmujące zakres robót związany z nieruchomościami.

Ad.D.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Całkowite opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

- część budowlana

- część instalacji elektrycznych

- część instalacji sanitarnych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających.

Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

UWAGA: Dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b należy osobno sporządzić przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiORB obejmujące zakres robót związany z nieruchomościami.

Ad. 2)  KOMPLEKSOWY  NADZÓR AUTORSKI

1. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

1). Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu Art.20.1. pkt.4) Prawa Budowlanego, w zakresie:

a)   stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową;

b)  uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji   projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

c)   dokonywania wpisów w dzienniku budowy,

d)  dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

e)  czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu  budowlanego decyzją o pozwoleniu na budowę;

f)  dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych) w dokumentacji projektowej, które  spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót;

g) sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych,

h) dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności  z dokumentacją projektową.

i)  sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie  zgodności z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami        	i innymi obowiązującymi przepisami,

j)   niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Wykonawcy o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, w szczególności o powstałych w trakcje budowy rozbieżności wykonanych robót z dokumentacją projektową,

k)   sporządzania protokołów, notatek lub zapisów z ustaleń oraz innych czynności uzgodnionych odrębnie przez Strony,

l)     udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

m)  udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów                 i konstrukcji,

n)  opiniowanie lub uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych, technicznych lub  technologicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę.

2)   Wykonywanie usług projektowych obejmujących:

a)   opracowanie projektów zamiennych wynikłych w trakcie realizacji robót nie objętych dokumentacją 	  	projektową,

b)   prace związane z wystąpieniem do instytucji opiniujących w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii             	    i decyzji;

c) wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę lub odpowiedniego  	dokumentu pozwalającego realizować roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, w przypadku wprowadzenia 	istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

d) przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, w tym w szczególności 	ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 	materiałowych, 	co do ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi interpretacjami;

2)  Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach:

- Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane Zamawiającego.

- Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (pocztą, faksem lub mailem).

- Wykonawca ma obowiązek sporządzać karty nadzoru autorskiego z wykonanych czynności w ramach nadzoru (zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego), określający  NA projektanta branżowego na budowie w jednym dniu lub  NA projektowy dla jednej branży.

- Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy dokumentacji projektowej, które będą wyjaśniane (interpretowane) w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na wygląd lub cenę.

W przypadku, gdy na etapie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wprowadzenia rozwiązań  	zamiennych ze względu na:

- brak możliwości wykonania robót na podstawie zastosowanego w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowego, technicznego lub technologicznego, które nie może być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,

- zmiany obowiązującego prawa;

- pojawienie się na rynku nowszej generacji urządzeń, materiałów lub technologii,

Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego będzie zobowiązany opracować projekt zamienny (rewizję do Projektu)             na następujących warunkach:

  - Wykonawca opracuje projekt zamienny w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty  wydania zlecenia  przez Zamawiającego (pocztą, faksem, mailem lub na naradzie koordynacyjnej), o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt zamienny w ustalonym terminie; potwierdzeniem wykonania i dostarczenia projektu będzie Karta nadzoru autorskiego podpisana przez Zamawiającego.

WYMAGANIA OGÓLNE:

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w oparciu o:

- Zalecenia, wnioski i uwagi zawarte w ocenie stanu technicznego, uzgodnieniach itd.

- Ustawę z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126, z późniejszymi zmianami).

- Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 19/04 poz.177).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z dnia 12.04.2002 r., z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006 r., poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072, z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 09.11.2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz.401).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999, nr 43)

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i Zagospodarowania Przestrzennym (Dz. U. Nr 80/03 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r.  poz. 463).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462).

- Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

- Projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 6 umowy.

- Rysunki wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji robót koniecznych dla oddania obiektu do użytku w branży budowlanej, branży instalacji  i sieci sanitarnych oraz branży elektrycznej.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia, który nie będzie podlegał zwrotowi.

- Proponowane rozwiązania projektowe oraz dobór materiałów i urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zakres dokumentacji projektowo - kosztorysowej powinien przewidzieć obsługę geodezyjną (tyczenie geodezyjne ogrodzenia, geodezyjne pomiary powykonawcze).

- W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych  w specyfikacji technicznej, a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych i przyjęcia wykonanej dokumentacji.

KOMPLETNE OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z:

- projektu budowlanego z częścią wykonawczą, sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilości 6 egzemplarzy, z których 4 należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu  A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu

- mapy do celów projektowych  w ilości 6 egzemplarzy

- przedmiaru robót z podaniem szczegółowych wyliczeń i szczegółowych lokalizacji, sporządzonego w formie wydruku w ilości 4 egzemplarzy

- przedmiaru robót w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, sporządzonego w formie wydruku w ilości                      4 egzemplarzy

- kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w formie wydruku w ilości 4 egzemplarzy

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonej w formie wydruku w ilości               4 egzemplarzy.

- wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości 4 egzemplarzy na nośniku elektronicznym                    w dwóch wariantach:

  - w formie plików dwg w wersji użytych programów oraz plików programu kosztorysowego (ath)

  - w wersji plików pdf.

Do opracowania dołączyć plansze obejmujące wizualizację rozwiązań projektowych w formie graficznej oraz w wersji plików pdf.

Załącznik:

- Plan sytuacyjny

- Inwentaryzacja budowlano-konstrukcyjna z kwietnia 2008r.

- Ekspertyza budowlana z kwietnia 2008r.

Zamawiający:    	                                                          Wykonawca:

................................................                                                                         ..............................................

(podpis i pieczęci)                                                                                         (podpis i pieczęci)