- Załącznik nr 1 do Umowy

- Nr ………………………….

- z dnia ………………………..

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE BUDYNKÓW PRZY                                 UL.RADOSNEJ 35 A, 35 B, 35 C W KATOWICACH

Opracowanie dotyczy wykonania robót budowlanych  na działce nr 3643/55 o powierzchni 0,3887, karta mapy 2,  obręb Mysłowice Las,  własności Miasta Katowice.

Budynki przy ul. Radosnej 35a, 35b,35c położone są na działce nr 3643/55 własności Miasta Katowice. W obrębie tej nieruchomości wydzielona została działka              nr 2686/55 stanowiąca własność Skarbu Państwa. Przedmiotowa nieruchomość przy ul. Radosnej 35a,35b,35c dostępna jest od strony trzech ulic: Radosnej, Gościnnej i Młodzieżowej. Od strony ulic Gościnnej i Radosnej teren został ogrodzony. Od strony ulicy Młodzieżowej teren jest otwarty, dlatego też jest wykorzystywany przez okolicznych mieszkańców jako droga przejazdowa. Teren nieruchomości jest wyłożony częściowo od ulicy Radosnej kostką brukową, częściowo wyasfaltowany od strony ulicy Gościnnej. Pozostała część terenu wewnętrznego to nawierzchnia gruntowa, nierówna, z tworzącymi się kałużami po opadach atmosferycznych.

Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W obrębie nieruchomości znajdują się budynki o następującym przeznaczeniu, z odrębnymi najemcami:

Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony przy ul. Radosnej 35 a:

- sala gimnastyczna- Klub Sportowy Tytan,

- lokal gastronomiczny -Spółdzielnia Socjalna „Rybka”

- lokal biurowy -Klub Rekreacyjno-Sportowy TKK Czarni przy KWK Wieczorek

Budynek parterowy przy ul. Radosnej 35 b:

- wymiennikownia- Zakład Energetyki Cieplnej,

- lokal użytkowy- Sieci Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

- nieczynna stacja Trafo

Budynek parterowy przy ul. Radosnej 35 c :

- lokal użytkowy w trakcie zmiany sposobu użytkowania przez Klub Rekreacyjno-Sportowy TKK Czarni przy KWK Wieczorek.

W 2010r. zostało wykonane nowe przyłącza wodociągowe do budynków Radosna 35a i 35b, a w 2011r. i wyremontowane przyłącze wody do budynku Radosna 35c.

Nieruchomość posiada dwa przyłącza kanalizacji, jedno od strony ul. Gościnnej, drugie od strony ul. Radosnej , przy czym drugie przyłącze poza omawianą nieruchomością usytuowane jest w działkach prywatnych właścicieli. Stan techniczny przyłączy oraz ich przebieg wskazuje na konieczność wykonania nowych przyłączy z uwzględnieniem skutecznego odwodnienia terenu. Po wizji przeprowadzonej w obiektach stwierdzamy, że część budynku nr 35b po dawnej stacji trafo jest  w złym stanie technicznym i najlepiej byłoby tą część wyburzyć. W części budynku nr 35a usytuowanej poniżej poziomu terenu występuje zawilgocenie ścian fundamentowych. Stan ten jest spowodowany brakiem skutecznego odwodnienia terenu działki oraz złym stanem nawierzchni.                                                                  Planowane dla przedmiotowej nieruchomości roboty budowlane obejmują: roboty demontażowe i wyburzeniowe ( wiaty, mury ceglane) na posesji, wykonanie izolacji ścian piwnic budynku nr 35a, wymiana stolarki okiennej w budynku nr 35 a, wykonanie remontu budynku wolnostojącego po stacji trafo, wykonanie przyłączy kanalizacji i c.o. wraz ze studniami, wykonanie remontu nawierzchni wraz z odwodnieniem i nowym ogrodzeniem.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie, z którą należy sporządzić wycenę ofertową

| L.p. | Temat opracowania | Koszt opracowania w PLN (netto) | Koszt opracowania w PLN (brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PB z częścią wykonawczą na wykonanie robót budowlanych w obrębie budynków przy ul. Radosnej 35a, 35b, 35c |  |  |
| A.1. | PB z częścią wykonawczą, na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Radosnej 35 a i stacyjki trafo |  |  |
| A.2. | ## PB z częścią wykonawczą przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci c.o. |  |  |
| A.3. | ## PB z częścią wykonawczą zagospodarowania terenu |  |  |
| B. | Przedmiar robót dla A.1., A.2.,A.3. |  |  |
| C. | Kosztorys inwestorski dla A.1., A.2., A.3. |  |  |
| D. | ## Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla A.1., A.2., A.3. |  |  |
|  | ## RAZEM : A + B + C + D |  |  |

Działania projektowe podlegają uzgodnieniom  z Zamawiającym, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, użytkownikami budynków.

Do Wykonawcy należy uzyskanie mapy do celów projektowych, dokonanie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzyskanie zgody  na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzyskanie uzgodnień branżowych, wszelkich warunków i odstępstw wymaganych prawem  i koniecznych do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice, sporządzenie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń budowlanych oraz  ich uzyskanie.

Ad. A. PB  z częścią wykonawczą na  wykonanie robót budowlanych w obrębie budynków przy ul. Radosnej 35a, 35b, 35c

Przed przystąpieniem do sporządzenia projektu budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu koncepcję zagospodarowania uzgodnioną z Konserwatorem Zabytków i użytkownikami.

W skład opracowania wchodzi m.in.:

- Opracowanie projektu budowlanego z częścią wykonawczą w poniższym zakresie:

- roboty demontażowe i wyburzeniowe ( wiaty, mury ceglane) na posesji,                                                                                                                                                        - wykonanie izolacji ścian piwnic budynku nr 35a,                                                                                                                                                                                                 - wymiana stolarki okiennej w budynku nr 35 a,                                                                                                                                                                                                    - wykonanie remontu budynku wolnostojącego po stacji trafo,                                                                                                                                                                             - wykonanie przyłączy kanalizacji wraz ze studniami,                                                                                                                                                                                                                          - wymiana sieci c.o. wraz ze studniami,                                                                                                                                                                                                                  - wykonanie remontu nawierzchni wraz z odwodnieniem, nowym ogrodzeniem, oświetleniem, powierzchnią biologicznie czynną,

- wykonanie miejsca na odpady stałe,

- oświetlenie.

Przy opracowywaniu projektu należy uwzględnić między innymi:

- zalecenia zawarte w ocenie technicznej,

- zalecenia i rozwiązania w zakresie ochrony p.poż.,

- wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzyskane przez Zamawiającego (projekt opracować w oparciu o archiwalia budynku, na podstawie kwerendy archiwalnej i zgodnie ze sztuką konserwatorską, w projekcie zamieścić rysunki archiwalne),

-  infrastrukturę zewnętrzną oraz warunki techniczne podłączenia mediów.

Ad.A.1. PB  z częścią wykonawczą, na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Radosnej 35 a i stacyjki trafo

Projekt budowlany w zakresie architektury i  konstrukcji  ma zawierać m.in.:

- inwentaryzację budowlaną w zakresie koniecznym do sporządzenia dokumentacji technicznej, będącej przedmiotem umowy, w podstawowej skali 1:100, z pełnym zwymiarowaniem i opisem stanu technicznego, przedstawiającą stan istniejący nieruchomości na dzień jej sporządzenia (zamieścić kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach dokumentacji).

- ocenę stanu technicznego wszystkich elementów podlegających rozbiórce, demontażowi, remontowi, wymianie, ( opis stanu technicznego, zdjęcia, badania, obliczenia, wnioski i zalecenia),

- rozwiązania projektowe, rzuty i przekroje (kolorowe plansze w każdym egz.  projektu), z pełnym wymiarowaniem, w skali 1:50,

- opis przyjętych technologii,

- rozwiązania materiałowe,                                                                                                                                                                                                                                      - część wykonawczą.

Część wykonawcza projektu powinna zawierać m.in.:

-  rysunki wykonawcze ze szczegółami wykonawczymi dla wszystkich przyjętych rozwiązań projektowych, wykonane w sposób czytelny, z pełnym wymiarowaniem (rzuty, przekroje, szczegóły wykonawcze, zestawienia ),

- zestawienie materiałów i urządzeń z podaniem ich parametrów technicznych, jakościowych i kolorystyki,

- opis przyjętych technologii robót,

- program konserwatorski dla przyjętego zakresu robót.

Sporządzić rysunki wykonawcze architektoniczne i konstrukcyjne z pełnym wymiarowaniem m.in. dla:

- izolacji ścian budynków,

- wymiany stolarki okiennej (zestawienie skrzydeł i ościeżnic, rzuty, przekroje podłużne i poprzeczne, szczegóły montażu okien),

- wymiany konstrukcji dachu i pokrycia stacji trafo,

- naprawy ścian budynków,

- pozostałych elementów projektu.

Dla przyjętych rozwiązań  projektowych sporządzić rzuty, przekroje, szczegóły wykonawcze, zestawienia  materiałów i urządzeń, opis technologii wykonania robót.

Dobór  materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.

Ad A.2  PB z częścią wykonawczą przyłączy kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji, sieci c.o.

- Zaprojektować dwa przyłącza kanalizacyjne ścieków sanitarnych dla nieruchomości o numerze 3643/55 przy ul. Radosnej 35a, 35b, 35c, zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi podłączenia do sieci kanalizacyjnej o znaku TS/ADA/84/760/2012/WWT/49/2012 z dnia 25.01.2012r.

- Wykonać inwentaryzację istniejących studzienek kanalizacyjnych i podłączeń na przedmiotowej działce. W projekcie zewnętrznej instalacji kanalizacji należy uzgodnić z użytkownikami obiektów planowane modernizacje pomieszczeń, przez nich zajmowanych i zaprojektować odpływy kanalizacji z budynków z uwzględnieniem zmian w instalacji wewnętrznej kanalizacji.

- Do projektu załączyć karty studzienek pobrane do opracowania projektu przyłączy.

- Zaprojektować wymianę murowanych kanałów ciepłowniczych niskiego parametru na przewody preizolowane do odbiorców przy                     ul. Radosnej 35b, 35c i Gościnna 4 oraz zagłębienie odcinka ciepłociągu o wysokim parametrze, od strony ulicy Młodzieżowej. Zakres i sposób wymiany w/w przewodów uzgodnić z Zakładem Energetyki Cieplnej S.A., przedstawić w projekcie, natomiast nie ujmować tych robót w opracowaniach kosztowych.

- Wystąpić do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z wnioskiem o uzgodnienie trasy projektowanych przyłączy oraz o wyrażenie zgody na wejście w teren.

- Uzyskać uzgodnienia przebiegu trasy projektowanego przyłącza z pozostałymi dostawcami mediów w tym rejonie.

- Projekt przyłączy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych i uzgodnić z Katowickimi Wodociągami S.A. w Katowicach, zgodnie z w/w warunkami technicznymi.

- Uzgodnić dokumentację w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, oryginał mapy po uzgodnieniu ZUDP zamieścić w egzemplarzu archiwalnym, w pozostałych egzemplarzach kolorowe kserokopie.

- W projekcie zamieścić kompletne zestawienie materiałów.

Ad. A.3. PB z częścią wykonawczą zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania działki wykonać na mapie sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczeniem granic i projektowanych rzędnych, uwzględniając ustalenia zagospodarowania przestrzennego, przedstawić na planie budynki i urządzenia z nimi związane, wymiary i wzajemne odległości budynków i urządzeń, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich.

Wykonać rysunki wykonawcze architektoniczne i konstrukcyjne i montażowe projektowanych warstw podłoża, odwodnienia, ułożenia kostki betonowej,  miejsca na odpady (śmietnik zadaszony), miejsc biologicznie czynnych, projektowanego ogrodzenia z bramami wjazdowymi ( trzy bramy wjazdowe).

Zamieścić szczegóły ukształtowania i odwodnienia terenu z podaniem profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy i sieci lokalnych.

Dla przyjętych rozwiązań  projektowych sporządzić rzuty, przekroje, szczegóły wykonawcze, zestawienia  materiałów i urządzeń, opis technologii wykonania robót.

Ad.B. Przedmiar robót

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż,               w dwóch wersjach:

1/podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych lokali i elementów budynku)

2/ zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

Ad.C. Kosztorys inwestorski

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389). Przyjąć średnie ceny materiałów wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% i zysk 5% od R iS, średnie stawki roboczogodziny dla regionu śląskiego według wydawnictwa Sekocenbud.

Ad.D. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ze szczególnym odniesieniem się do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót.

- WYMAGANIA OGÓLNE:

- Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji wszystkich branż robót niezbędnych dla oddania obiektu do użytku.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 29 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Do poszczególnych części projektu wykonawczego załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych oraz kolorystyki.

- Zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania projektowe uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. Na naradach koordynacyjnych wymagana jest obecność wszystkich projektantów wskazanych do realizacji zamówienia w złożonej ofercie Wykonawcy.

- Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

- PB z częścią wykonawczą na wykonanie robót budowlanych oraz PW przyłączy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Nr 243/2010 poz. 1623).

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r o Planowaniu i Zagospodarowania Przestrzennym (Dz. U. Nr 80/03 poz. 717z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  19/04 poz. 177).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy specyfikacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072, z późniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 9 listopada 2000r o dostępie o informacji o środowisku i jego ochronie oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006r poz. 563).

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 3 Prawo Budowlane.

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ

W ofercie należy przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności , które są niezbędne do wykonania zamówienia, w tym między innymi:

- zakup i aktualizację podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia budowlanego i zgłoszenia robót,

- niezbędne uzgodnienia branżowe i ich koszty, w tym uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej dla wszystkich

mediów niezbędnych do funkcjonowania obiektu,

- niezbędne obliczenia techniczne w tym : wyszczególnienie ilości odprowadzanych wód deszczowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych wraz z

obsługiwaną powierzchnią w przypadku wprowadzenia do kanalizacji miejskiej, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. z

późniejszymi zmianami  ( Dz.U. z 2008r Nr 25,poz.150 ze zm.),

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej,   specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - art.31 ust.4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2007r.Nr 223 poz.

1655 ze zmianami,  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.z

2003r.Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami w szczególności Rozdział 4 §11 ust.2pkt 9 i pkt 10a),

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, wraz z rozwiązaniem ewentualnych kolizji z istniejącym

uzbrojeniem terenu, małej architektury,

- sporządzenie przedmiaru robót pozwalającego sporządzić kosztorys ofertowy, ze szczególnym rozpisaniem pozycji obmiarów z uwzględnieniem

wymogów  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozp.Min.Infr. z dnia 18 maja 2004r.w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno- użytkowym ( Dz.U.z 2004r.  Nr 130 poz.1389),

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U.z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późniejszymi

zmianami),

- inwentaryzację zieleni, jeżeli przewiduje się wycinki drzew i krzewów lub oświadczenie o braku konieczności dokonania wycinek,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uwaga:

W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji technicznej, a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektów, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania.

Niedotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych i przyjęcia wykonanej dokumentacji.

- Załączniki:

Plan sytuacyjny

- ZAMAWIAJĄCY:								             WYKONAWCA:

- …………………..								             …………………….

- podpisy i pieczęci							                               podpisy i pieczęci